2600107

EN	СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SNB402

- Описание устройства	2

  - Предназначение.	2

  - Основные компоненты устройства.	2

- Общие правила техники безопасности при обращении с электроинструментами	2

  - Обучение.	2

  - Подготовка	3

  - Эксплуатация.	4

  - Техническое обслуживание	6

- Символы	7

- Символы риска	7

- Утилизация	8

- Сборка	8

  - Распаковка устройства	8

  - Установка средней рукоятки	8

  - Установка верхней рукоятки	8

  - Установка дефлектора желоба.	8

  - Установка рычага управления желоба.

  - Установка аккумуляторного блока….	9

  - Извлечение аккумуляторного блока.	9

- Эксплуатация	9

  - Эксплуатация в холодных окружающих условиях	9

  - Запуск устройства.	9

  - Остановка устройства.	9

  - Регулировка положения разгрузочного желоба	9

  - Регулировка положения дефлектора желоба.	9

  - Рекомендации по эксплуатации.	10

- Техническое обслуживание	10

  - Общее техническое обслуживание	10

  - Замена скребка	10

  - Замена лопастного колеса	10

  - Хранение устройства.	10

- Поиск и устранение

неисправностей	11

- Технические характеристики	11

- Гарантийные обязательства.	11

- ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

  - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее устройство разработано и изготовлено для удаления и уборки снега с тротуаров, садов, дорог и других наземных поверхностей.

  - ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рисунок 1.

- Ключ безопасности

- Дужка-выключатель

- Верхняя рукоятка

- Средняя рукоятка

- Аккумуляторный отсек

- Колесо

- Лопастное колесо

- Скребок

- Разгрузочный желоб

- Отражатель на желобе

- Рукоятка для переноса или подъема.

- Рычаг управления поворота желоба

- Крепежная гайка

- Болт

- Нижняя рукоятка

- Крепежное отверстие

- Фиксирующий язычок

- Паз

- Штырек

- Рычаг управления верхним желобом верхняя часть

- Рычаг управления нижним желобом нижняя часть

- Пружинный штифт

- Соединительное отверстие

- Аккумуляторный блок

- Винт

- Крепежный винт

- Наружная износная накладка

- Гайка

- Ремень

- Шкив

- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все правила техники безопасности и инструкции. Несоблюдение предупреждений и невыполнение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезному травмированию.

Сохраните инструкции по безопасной работе для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.

Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту с питанием от аккумуляторной батареи.

  - ОБУЧЕНИЕ

● Настоящее устройство может использоваться детьми возрастом от 8 лет и старше, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они надлежащим образом проинструктированы по вопросам безопасного использования устройства и осознают потенциальную опасность. Детям запрещается играть с устройством. Чистка и пользовательское техобслуживание не могут выполняться детьми без надлежащего надзора.

● Внимательно прочтите руководство пользователя по эксплуатации и техобслуживанию. Внимательно ознакомьтесь с элементами управления и правильными методами использования устройства. Научитесь быстро останавливать устройство и выключать элементы управления.

● Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться этим устройством. Никогда не позволяйте взрослым людям эксплуатировать оборудование без надлежащего инструктирования.

● Не допускайте в зону проведения работ всех лиц, особенно маленьких детей и домашних животных.

● Будьте внимательны, чтобы избежать падений из-за подскальзывания, особенно при работе задним ходом.

● Не используйте на поверхности, покрытой гравием, если снегоуборщик не отрегулирован для такой поверхности в соответствии с руководством пользователя.

● Правильно Соответствующе одевайтесь Не носите свободную одежду или украшения. Они могут быть захвачены движущимися частями устройства.

● Надевайте резиновые сапоги при работе со снегоуборщиком.

● Эксплуатация снегоуборщика в положении ручного управления является небезопасной, за исключением случаев, предусмотренных специальными инструкциями для такого использования, приведенными в руководстве пользователя.

● Избегайте случайного запуска - не переносите батарейный блок в снегоочистителе, держа палец на переключателе. Убедитесь, что переключатель выключен при установке аккумуляторной батареи.

  - ПОДГОТОВКА

● Полностью осмотрите зону использования и уберите все коврики, санки, доски, провода и другие посторонние предметы.

● Не эксплуатируйте оборудование без надлежащей зимней одежды. Наденьте ботинки, которые улучшают опору на скользких поверхностях.

● Отрегулируйте высоту корпуса загрузочного коллектора для очистки гравия или поверхности, покрытой дробленным камнем.

● Никогда не пытайтесь делать любые регулировки во время работы двигателя (за исключением случаев, специально рекомендуемых производителем).

● Всегда надевайте защитные очки или предохранительные очки с боковыми щитками во время работы, или проведении регулировки или ремонта для защиты глаз от посторонних предметов, которые могут выбрасываться устройством.

● Предотвращайте случайный запуск устройства. Перед подключением к источнику питания и / или аккумуляторному блоку, а также при поднятии или переносе устройства убедитесь в том, что выключатель находится в отключенном положении. Перенос электроинструментов с пальцем, находящимся на кнопке включения или подачи питания, может привести к несчастному случаю.

● Выньте аккумуляторный блок из электроинструмента перед проведением регулировки, заменой аксессуаров или перед размещением электроинструментов на хранение. Такие превентивные меры снижают риск случайного запуска электроинструмента.

● Если аккумуляторный блок не используется, храните его вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скребки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические объекты, которые могут замкнуть его контакты друг с другом. Закорачивание контактов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

  - ЭКСПЛУАТАЦИЯ

● Избегайте контакта с вращающимися деталями устройства во время работы. Постоянно поддерживайте чистоту разгрузочного желоба.

● Соблюдайте особую осторожность при работе на или при пересечении гравийных дорог, проходов или дорожек. Остерегайтесь скрытых опасностей или движения транспорта.

● После ударения В случае попадания постороннего предмета, остановите устройство, отсоедините аккумуляторный блок, полностью осмотрите инструмент на наличие повреждений. Устраните любые повреждения перед повторным запуском и продолжением работы устройства.

● Если устройство начинает сильно вибрировать, остановите его и немедленно устраните причину. Вибрация обычно свидетельствует о проблемах в работе устройства.

● Остановите устройство, независимо от рабочего положения, перед устранением засорения корпуса / загрузочного  коллектора /лопастного колеса или очисткой направляющей, и во время проведения любых ремонтов, регулировок или осмотров.

● При чистке, ремонте или осмотре убедитесь, что коллектор/рабочее колесо и все движущиеся части остановились.

● Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении движения на склонах.

● Никогда не эксплуатируйте снегоуборщик без установленных на своем месте надлежащих защитных приспособлений, щитков или других предохранительных средств.

● Никогда не направляйте разгрузочный желоб на людей или зоны, где может произойти повреждение имущества. Держите детей и посторонних вдали от устройства.

● Не прилагайте чрезмерных усилий - оператор должен быть способен удерживать равновесие, а его ноги должны иметь надежную опору.

● Не перегружайте устройство, пытаясь убрать снег на максимальной скорости.

● Не перемещайте снегоуборщик с повышенным усилием - он будет работать лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

● Никогда не эксплуатируйте устройство при высокой скорости перемещения на скользких поверхностях. Будьте осторожны при работе задним ходом.

● Никогда не направляйте разгрузочный желоб на окружающих или не допускайте, чтобы посторонние находились перед устройством.

● Отключайте питание, подаваемое на коллектор/лопастное колесо, когда данное устройство транспортируется или не используется.

● Используйте только приспособления и аксессуары, одобренные производителем электрического оборудования (такие как колесные веса, контр. грузы, кабины и т.д.).

● Используйте устройство только в дневное время суток или при хорошем искусственном освещении в условиях хорошей видимости. Всегда поддерживайте хорошее равновесие и держите устройство за рукоятку.

● Ходите, никогда не бегайте! При движении всегда сохраняйте равновесие.

● Не прикасайтесь к горячему двигателю или глушителю.

● Очистите засоренный Если разгрузочный желоб засорился, производите его очистку только после остановки всех движущихся частей и извлечения аккумулятора.

● Прикосновение к вращающемуся лопастному колесу внутри разгрузочного желоба является основной причиной травмирования при работе со снегоуборщиками. Не очищайте разгрузочный желоб руками. Для очистки желоба:

1. ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ

(мотор)! Выключите устройство.

2. Подождите 10 секунд и убедитесь, что ножи лопастного колеса полностью остановились.

3. Для очистки устройства всегда используйте специальный инструмент. а не ваши руки

● При ударе устройства по постороннему предмету выполните следующее:

1. Остановите снегоуборщик. Отпустите курковый выключатель.

2. Извлеките аккумулятор.

3. Проверьте на наличие повреждений.

4. Устраните все повреждения перед повторным запуском и эксплуатацией снегоуборщика.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

● Проверяйте срезные болты, болт, установленный на двигателе и т.д. при заданных интервалах времени на плотность затяжки. Это позволит убедиться, что оборудование находится в безопасном рабочем состоянии.

● Всегда обращайтесь к руководству пользователя для получения важных сведений, если электрический инструмент хранится продолжительный период времени.

● Храните неработающие снегоуборщики в помещении, когда они не используются. Снегоуборщики следует хранить в закрытом помещении в сухом, недоступном для детей месте.

● Храните неработающие снегоуборщики в помещении, когда они не используются. Снегоуборщики следует хранить в закрытом помещении в сухом, недоступном для детей месте.

● Дайте устройству проработать несколько минут после выбрасывания окончания уборки снега, чтобы предотвратить замерзание коллектора/лопастного колеса.

● Не используйте аккумуляторные батареи или устройство, которые повреждены или модифицированы. Поврежденные или конструктивно измененные батареи могут непредсказуемо работать и привести к пожару, взрыву или риску травмирования.

● Не подвергайте аккумуляторную батарею или устройство воздействию огня или аномально высокой температуры. Воздействие огня или температуры свыше 130°C может привести к взрыву. Температура 130°C температуре 265°F.

● Соблюдайте все инструкции касательно заряда аккумуляторной батареи и не заряжайте батарею или инструмент за пределами температурного диапазона, указанного в этих инструкциях. Заряд при ненадлежащих условиях или при температуре снаружи за пределами допустимого диапазона может привести к повреждению аккумуляторной батареи и опасности возникновения пожара.

● Техническое обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом с использованием оригинальных запасных частей. Это гарантирует безопасную работу электроинструмента.

● Не модифицируйте или не пытайтесь отремонтировать устройство или аккумуляторный блок (в зависимости от обстоятельств), за исключением случаев, указанных в настоящих инструкциях

● Поддерживайте работоспособность снегоуборщика - следуйте указаниям по смазке и замене аксессуаров.

- СИМВОЛЫ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение.

Правильное толкование данных символов повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

| Символ | Объяснение |
| --- | --- |
|  | Постоянный ток |
|  | Предупреждения, которые влияют на вашу безопасность. |
|  | Прочтите и усвойте все инструкции перед работой с устройством, и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по безопасности. |
|  | Используйте защитные очки. |
|  | Отбрасываемые предметы могут отрекошетить и в результате привести к травмированию или повреждению имущества. Надевайте защитную одежду и обувь. |
|  | Держите посторонних вдали на безопасном расстоянии от устройства. |
|  | Держите руки вдали от зоны разгрузки. |
|  | Стойте вдали от вращающихся частей. Держите все защитные приспособления и щитки на своем месте. |
|  | Держите ноги вдали от лопастного колеса. Держите руки вдали от вращающегося лопастного колеса. |
|  | Остановите двигатель и выключите устройство перед тем, как оставите его без присмотра. |

- СИМВОЛЫ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

| СИМВОЛ | СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО | ОБЪЯСНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ОПАСНОСТЬ | Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ВНИМАНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести. |
|  | ВНИМАНИЕ | (Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов. |

5 УТИЛИЗАЦИЯ

|  | Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно. |
| --- | --- |
|  | Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного использования. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам. |
|  | По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов. |

- СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не изменяйте и не устанавливайте аксессуары, которые не рекомендованы производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте ключ безопасности или аккумулятор, пока не соберете все детали.

  - РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием убедитесь в том, что устройство правильно собрано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения. - Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые компоненты. - Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

- Откройте упаковку.

- Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.

- Извлеките все отсоединенные детали из коробки.

- Извлеките устройство из коробки.

- Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

  - УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ

Рисунок 2

- Совместите отверстия в средней рукоятке с отверстиями в нижней рукоятке.

- Вставьте болты в отверстия.

- Затяните стопорные гайки на болтах.

- Повторите операцию на другой стороне.

  - УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКИ

Рисунок 2

- Совместите отверстия в средней рукоятке с отверстиями в верхней рукоятке.

- Вставьте болты в отверстия.

- Затяните стопорные гайки на болтах.

- Повторите операцию на другой стороне.

  - УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРА ЖЕЛОБА

Рисунок 3

- Втолкните Зафиксируйте на местое  дефлектор желоба.

- Убедитесь в том, что фиксирующие язычки на обеих сторонах защелкнулись в пазах.

- Убедитесь в том, что штырьки на обеих сторонах попали в крепежные отверстия.

6.5	УСТАНОВКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛОБА

Рисунок 4-5

- Совместите отверстия верхней и нижней части рычагова управления верхнего и нижнего желоба.

- Вставьте сцепные штыри в отверстия.

- Совместите стрелки, указанные на разгрузочном желобе и платформе снегоочистителя. Убедитесь в том, что разгрузочный желоб направлен вперед.

- Вставьте рычаг управления непосредственно в отверстие кронштейна. Держите рукоятку опущенной вниз.

- Втолкните Зафиксируйте рычаг управления желоба в отверстие за платформой.

- Поворачивайте рукоятку влево и вправо, чтобы повернуть разгрузочный желоб  все время был направлен в одном направлении.

  - УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Рисунок 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить. - Перед установкой или извлечением аккумулятора выключите устройство и подождите, пока двигатель не остановится. - Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

- Откройте крышку аккумуляторного отсека.

- Совместите подъемные выступы на аккумуляторе с пазами в аккумуляторном отсеке.

- Задвигайте аккумулятор внутрь аккумуляторного отсека, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.

- Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.

- Закройте дверку аккумуляторного отсека.

6.7	ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Рисунок 6.

- Откройте крышку аккумуляторного отсека.

- Нажмите и удерживайте кнопку освобождения аккумулятора.

- Извлеките аккумулятор из устройства.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы устройства надевайте средства защиты органов зрения.

  - ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ХОЛОДНЫХ ОКРУЖАЮЩИХ УСЛОВИЯХ

При работе устройства с установленной аккумуляторной батареей температура окружающей среды должна составлять от 1°F (-17°C) до 113°F (45°C).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не храните и не заряжайте аккумуляторную батарею вне помещения.

Аккумуляторную батарею следует заряжать и хранить внутри помещения перед использованием устройства.

Если устройство не запускается при температуре окружающей среды 1°F (-17°C),

● Извлеките аккумулятор из устройства.

● Зарядите аккумуляторную батарею в течение 10 минут в теплой зоне или дождитесь, пока зарядный индикатор не загорится зеленым цветом.

● Повторно установите на свое место аккумуляторный блок.

  - ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рисунок 7

- Вставьте ключ безопасности.

- Нажмите рычаг запуска для включения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Опустите скребок к земле для удаления снега.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Держите посторонних вдали на безопасном расстоянии от устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осмотрите рабочую зону. В целях безопасности не допускайте попадания в зону чистки камней, палок, костей и других посторонних предметов, которые могут отрекошетить от вращающегося лопастного колеса.

  - ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Рисунок 7

1. Отпустите дужку-выключатель для остановки устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите, пока лопастное колесо полностью остановится, перед повторным запуском устройства. Не выключайте и не включайте устройство в короткий промежуток времени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда извлекайте аккумуляторный блок после завершения работы.

  - РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РАЗГРУЗОЧНОГО ЖЕЛОБА

Рисунок 8.

Разгрузочный желоб может поворачиваться на 180° для изменения направления выброса снега.

- Поверните рукоятку влево, чтобы переместить разгрузочный желоб влево.

- Поверните рукоятку вправо, чтобы переместить разгрузочный желоб вправо.

  - РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРА ЖЕЛОБА

Рисунок 9.

Вы можете отрегулировать положение дефлектора желоба вверх и низ, чтобы изменить расстояние выброса снега.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отпустите дужку-выключатель перед регулировкой положения дефлектора желоба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нажимайте защелку на дефлекторе желоба, чтобы между дефлектором и желобом не появился зазор.

- Нажмите и удерживайте защелку на дефлекторе желоба.

- Перемесите желоб дефлектора вверх для увеличения расстояния выброса снега.

- Перемесите дефлектор желоба вниз для уменьшения расстояния выброса снега.

  - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- По возможности снег должен выбрасываться с подветренной стороны.

- При сильном порыве ветра опустите дефлектор желоба для направления выброса снега по уровню земли.

- После завершения работы дайте устройству проработать некоторое время, чтобы предотвратить образование льда в разгрузочном желобе.

- Если снег глубже 8 дюймов, уменьшите скорость и дайте устройству проработать в своем рабочем режиме. уборки снега.

- Не используйте скребок для удаления уплотненного снега и льда.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением технического обслуживания извлеките ключ безопасности и аккумулятор из устройства.

ВНИМАНИЕ

Используйте только рекомендованные производителем запасные части.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы тормозная жидкость, бензин, материалы на основе нефти попадали на пластмассовые детали. Химические вещества могут привести к повреждению пластмассовых деталей и сделать устройство непригодным для эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов.

  - ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или незакрепленных деталей, таких как винты, гайки, болты и крышки.

- Правильно затяните все крепления и крышки.

- Щеткой удалите весь снег, прилипший к корпусу устройства.

  - ЗАМЕНА СКРЕБКА

Рисунок 10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только рекомендованные производителем запасные скребки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надевайте защитные сверхпрочные рукавицы для тяжелых условий эксплуатации или наматывайте ткань вокруг ножа при необходимости

- Выньте вилку питания.

- Выкрутите винты с каждой боковой пластины.

- Выньте и выбросите старый скребок.

- Установите новый скребок.

- Установите крепежный винт и прокладки, и зафиксируйте их.

  - ЗАМЕНА ЛОПАСТНОГО КОЛЕСА

Рисунок 11.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только рекомендованные производителем запасные скребки.

- Выкрутите винты и снимите наружную износную защитную накладку слева и справа боковых крышек.

- Выкрутите гайку.

- Снимите ремень.

- Снимите большой шкив с помощью торцевого ключа.

- Вытяните ось и снимите старое лопастное колесо.

- Установите новое лопастное колесо.

- Повторно установите все компоненты на свои места.

  - ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Очистите устройство перед хранением.

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.

- Убедитесь в том, что устройство не содержит ослабленных или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие действия / инструкции:

  - Замените поврежденные компоненты.

  - Затяните болты.

  - Обратитесь к представителю авторизированного сервисного центра.

- Храните устройство в сухом помещении.

Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

- ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Рукоятка не в штатном положении. | Болты неправильно вошли в зацепление. | Отрегулируйте высоту рукоятки и убедитесь, что стопорные гайки и болты правильно совмещены. |
| Устройство не запускается. | Заряд аккумуляторной батареи низкий. | Зарядите аккумулятор. |
|  | Аккумуляторная батарея слишком холодная. | Зарядите аккумуляторную батарею в теплом помещении в течение 15 минут. |
|  | Аккумуляторная батарея не подключена к двигателю. | Проверьте соединение между коннектором двигателя и аккумуляторной батареей. |
|  | Дужка-выключатель неисправен. | Замените дужку-выключатель или обратитесь в сервисный центр. |
| Двигатель почти не работает. | Лопастное колесо или разгрузочный желоб засорились или повреждены. | - Очистите лопастное колесо и разгрузочный желоб. - Замените лопастное колесо |
|  | Конденсатор неисправен. | Обратитесь в сервисный центр. |
| Чрезмерные вибрации | Ослабли компоненты. | Правильно затяните все крепления и крышки. |
|  | Лопастное колесо или двигатель повреждены. | Замените поврежденные компоненты. |
| Двигатель включен, но лопастное колесо не вращается. | Ремень поврежден. | Замените ремень. |
| Снегоуборщик оставляет тонкий слой снега. | Скребок изношен. | Замените скребок. |

* Если предложенные действия не помогли устранить проблему, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение | 80 В |
| --- | --- |
| Скорость вращения без нагрузки | 1900 ± 10% / мин |
| Ширина чистки | 50,8 см |
| Глубина чистки | 25.4 см |
| Вес (без аккумулятора) | 17,5 кг |
| Измеренный уровень звукового давления | 68 дБ(A), KpA= 3 дБ(A) |
| Гарантированный уровень мощности звука | 82 дБ(A) |
| Уровень вибрации | < 2.5 м/с2 , K = 1.5 м/с2 |
| Модель аккумулятора | 2901207/2901307/292730 7/2927407 и другие серии BAB |
| Модель зарядного устройства | 2902507/2921307 и другие серии CAB |
| Конструкция с двойной изоляцией |  |

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи: 1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели; 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации; 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению); 4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки); 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры; 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации; 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте; 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей; 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS; 10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; | ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru., Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru. Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. |
| --- | --- |

Машины и оборудование для коммунального хозяйства: снегоуборщики, торговых марок

«Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

-	№ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

-	№ TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

-	№ ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65.

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС

| Nп | № | Организация | Город и Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Мастер-Класс" | г. Астрахань | 414014, Астраханская обл, Астрахань г, Ярославская ул, дом № 34 | 8(8512)759111 |
| 2 | ООО "Айсберг-Сервис" | г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54 | 8(385)2362002 |
| 3 | ООО "ЦИС" | г. Белгород | 308002, Белгородская обл, Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, дом № 133В | 8(4722) 31-82-48, 34-61-29 |
| 4 | ИП Гринев А.А. | г. Брянск | 241019, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, дом № 93А | 8(953)2815829 |
| 5 | ООО Интертулс -ДВ- СЦ Молоток | г. Владивосток | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34. | 8 (423) 2637502 |
| 6 | ИП Верстин В.Ф. | г. Владимир | 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, дом № 44 | 8 (4922) 38-67-55 |
| 7 | ООО «СК Славяне» | г. Волгоград | 400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А | 8(8442) 364050 |
| 8 | ООО «СК Славяне» | г. Волжский | 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1 | 8(909) 3910251 |
| 9 | ИП Семенов А.Ю. | г. Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з" | 8 (473)2619635 |
| 10 | ИП Русин А.А. | г. Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Беговая ул, дом № 205, оф.209 | 8(473) 333-03-31 |
| 11 | ИП Салахов | г. Екатеринбург | 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А | 8(343)2519494 |
| 12 | ООО "Арсенал" | г. Железногорск | Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26 | 8(960)6841001 |
| 13 | ИП Васильев А.С. | г. Иркутск | 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Киевская ул, дом № 34А | 8(908)6610538 |
| 14 | ООО «Сервис Тех Центр» | г. Казань | 420136, ул.Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002 | (843)5254415, моб. 89179133570 |
| 15 | ООО "Кпасное Колесо" | г. Калининград | 236008,г.Калининград,ул.Достоевского,д 21 | 8(929)1661107 |
| 16 | ИП Обухова Марина Сергеевна | г. Краснодар | 353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная д. 8А | 8 (861) 2728888 |
| 17 | ИП Конарев В.А. | г. Краснодар | 350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23 | 8(918) 193 84 48 |
| 18 | ООО СЦ "База" | г. Красноярск | 660056, г.Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо | 8(391) 2235006 |
| 19 | ИП Кухарчук Т.П. | г. Комсомольск-на-Амуре | 681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул, дом № 3 | 8 (4217) 31-80-00 |
| 20 | ИП Куракин М.Н. | г. Кемерово | г.Кемерово, ул.Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз» | 8 (3842) 901400 |
| 21 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Кемерово | 650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 20/1 | (3842)350480, 358319 |
| 22 | ООО "Дядько" | г. Курск | 305003 г. Курск, ул. Александра Невского 13 В-2 | 8 904 520 87 27 |
| 23 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Ленинск-Кузнецкий | 652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 1 | (38456) 71281 |
| 24 | ООО "Фирма Технопарк" | г. Москва | 121471,Москва, ул. Гвардейская д 3,к 1 | 8(8007)006525 |
| 25 | ИП Силин Ю.В. | г. Москва | Москва, Севанская ул, дом № 54 | 8 (985)2566520 |
| 26 | ИП Овод С.П. | г. Магнитогорск | 455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул, дом № 56 | 8(351)9404412 |
| 27 | ИП Царева Н.П. | г. Мурманск | 183031, Мурманская обл, Мурманск г, Свердлова ул, дом № 9 Б | 8 (953)300-1932 |
| 28 | ИП Кондратьев Владимир Леонидович | г.НижнийНовгород | 603074, Нижний Новгород г, Сормовское ш, дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник | 8 (831) 257-79-54 8 908 16 70 249 |
| 29 | ИП Куракин М.Н. | г. Новосибирск | 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19 | 8(383) 3990109 |
| 30 | ООО «ЛИСКО центр» | г. Новосибирск | 630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 28, корпус 3 | 7 (913) 916-84-95 |
| 31 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Новокузнецк | 654005, г. Новокузнецк, просп. Строителей, 54 | (3843)200347 |
| 32 | ИП Задорожная К.В. | г. Омск | 644022, Омская обл., Омск г, Сакена Сейфуллина, дом № 40 | 8(3812) 502060 |
| 33 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302004, г. Орел ул. 1-я Курская д.83 | 8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00 |
| 34 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302029, г. Орел Московское шоссе д.126б | 8(4862) 200758, 8(962)4829666 |
| 35 | ООО «Территория сервиса» | г. Пермь | 614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102 | 8 (342)2594479 |
| 36 | ООО "Куб" | г. Пермь | 614064, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 55 | 8 (342)2020490 |
| 37 | ООО «Электра» | г. Пятигорск | 357500, Ставропольский край . г.Пятигорск . проезд Суворовский , 1.А | +7 (8793) 382757 |
| 38 | ООО "С-ФК" | г. Рязань | 390000, Рязань, ул. Садовая, д.33 | 8(4912) 282016, 923472 |
| 39 | ИП Холод | г. Ростов на Дону | 344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140 | 8(863) 2790305 |
| 40 | ООО "Электра" | г.Санкт Петербург | 190013, г, Санкт-Петербург, , Заставская ул. Д. 30 | 8(812)7403587 |
| 41 | ООО "Интер Электро" | г. Самара | 443052, Самарская обл, Самара г, Псковская, дом № 25 | 8(846) 9552414 |
| 42 | ИП Колоколов Дмитрий Владимирович | г. Самара | 443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж | 8(846)9905446 |
| 43 | ИП Никитина Н.В. | г. Саратов | 410015, Саратовская обл, Саратов г, Пензенская ул, дом № 4 | 8 (8452)541418 |
| 44 | ООО "Профинструмент" | г. Северодвинск | 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Никольская ул, дом № 7 | 8(911) 6721770 |
| 45 | ИП Романов Р.А. | г.Тула | 300005 ,г.Тула , ул. Павшинский мост , д 2, | (4872)790190, моб. +79807229253 |
| 46 | ООО "Технодок" | г.Тюмень | 625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2: | 83 452 215 669 |
| 47 | ИП Вологжин Григорий Сергеевич | г. Уфа | 450022, Уфа г, Менделеева ул, дом № 153 | 8(347) 279-90-70 |
| 48 | ИП Захаров Игорь Анатольевич | г. Чебоксары | 428020, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хевешская ул, дом № 5, корпус 1 | (8352) 63-97-50 |
| 49 | ИП Апалькова Д.П. | г.Челябинск | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7 | 8(351) 267-50-01 |
| 50 | ООО Ламед | г Алмааты Казахстан | Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060 | 8 (727) 244-64-46 8(727) 293-34-53 |
| 51 | СП "Сканлинк"-ООО | г. Минск | 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16 | 8(017) 234-99-99 |

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.