2107107RU

G24LT28

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТРИММЕР 24 ВОЛЬТ

EN	STRING TRIMMER	OPERATOR MANUAL

STG308

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

1	Содержание	2

1.1	Предназначение	2

1.2	Основные компоненты	2

2	Введение	2

- Общие положения техники безопасности………………………..2

3.1	Обучение	2

3.2	Подготовка	3

3.3	Эксплуатация	3

3.4	Техобслуживание	4

3.5	Обслуживание	4

- Техника безопасности во время работы……………………………….4

5	Значки на продукте	5

6	Уровни риска	6

7	Утилизация	6

8	Монтаж	6

8.1	Распаковка устройства	6

8.2	Установка регулятора положения    триммерной головки	6

8.4	Установите вспомогательную рукоять	7

8.5	Установка аккумуляторной батареи	7

8.6	Извлечение аккумулятора	7

9	Эксплуатация	7

9.1	Запуск устройства	7

9.2	Остановка устройства	7

9.3	Регулировка длины лески	7

9.4	Отрегулируйте длину штанги	7

9.5 	Переход в режим подрезки кромок газонов..8

9.6 	Советы по эксплуатации	8

9.7 	Советы по подрезке травы	8

9.8	Отсекатель лески	8

10	Техобслуживание	8

10.1	Общая информация	8

10.2	Очистка устройства	8

10.3	Замена катушки	9

10.4	Замена лески	9

11	Транспортировка и хранение	9

11.1	Перемещение устройства	9

11.2	Хранение устройства	9

- Выявление и устранение неисправностей………………...…..9

13	Технические данные	10

1

| RU |  |  | Русский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ОПИСАНИЕ |  |  |  |
| 1.1 |  |  | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |  | ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ |  |
|  |  | Данное устройство предназначено для резки травы, |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
|  |  |  |  | Изучите все предупреждения безопасности и |  |  |
|  |  | небольших сорных трав и прочих подобных растений |  |  |  |  |
|  |  | приблизительно на уровне земли. Плоскость реза |  | инструкции. Несоблюдение предупреждений и |  |  |
|  |  | должна быть приблизительно параллельна поверхности |  | инструкций может привести к поражению |  |  |
|  |  | земли. Устройство нельзя использовать для резки или рубки |  | электрическим током, пожару и/или серьезным |  |  |
|  |  | кустарника, насаждений, кустов, цветов . |  | травмам. |  |  |
| 1.2 |  |  | ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ |  |  |  |
|  |  |  |  | Сохраните все предупреждения и инструкции для |  |  |
|  | Figure 1 - 19. |  |  | использования в будущем. |  |  |
|  |  |  |  | Под термином «электроинструмент» далее |  |  |
| 1 |  |  | Кнопка запуска |  |  |  |
|  |  |  |  | подразумевается инструмент с питанием от |  |  |
| 2 |  |  | Кнопка блокировки | аккумуляторной батареи (беспроводной). |  |  |
| 3 |  |  | Задняя рукоять | 3.1 ОБУЧЕНИЕ |  |  |
| 4 |  |  | Вспомогательная рукоять |  |  |  |
| 5 |  |  | Верхний вал | • | Внимательно ознакомьтесь с инструк- |  |
| 6 |  |  | Нижний вал |  |  |  |
| 7 |  |  | Корпус моторного отсека |  | цией по использованию устройства. |  |
| 8 |  |  | Ограничитель триммерной головки |  |  |  |
| 9 |  |  | Триммерная головка |  | Изучите основные компоненты уст- |  |
| 10 |  |  | Режущая леска |  | ройства и правила его безопасной |  |
| 11 |  |  | Защитный кожух |  |  |  |
| 12 |  |  | Кнопка блокировки/поворота вала на 90-180 |  | эксплуатации. |  |
| 13 |  |  | Крепежный болт | • | Запрещается использование устройст- |  |
| 14 |  |  | Ось фиксатора |  |  |  |
| 15 |  |  | Кнопка фиксации/снятия АКБ |  | ва детьми, лицами с ограниченными |  |
| 16 |  |  | Отсекатель лески |  | физическими, сенсорными или умст- |  |
| 17 |  |  | Фиксатор крышки катушки |  |  |  |
| 18 |  |  | Крышка катушки |  | венными способностями или не име- |  |
| 19 |  |  | Катушка |  | ющими соответствующего опыта и |  |
| 20 |  |  | Корпус катушки |  |  |  |
| 21 |  |  | Выпускное отверстие |  | знаний, а также лицами, не изучив- |  |
| 22 |  |  | Якорное отверстие |  | шимми настоящую инструкцию. Воз- |  |
| 23 |  |  | Направляющий паз |  |  |  |
|  |  | A | Направление вращения |  | раст оператора может ограничиваться |  |
|  |  | B | Наиболее благоприятная площадь для кошения |  | местными законодательными нормами. |  |
|  |  | C | Наиболее опасная для кошения зона |  |  |  |
| 2 |  |  | ВВЕДЕНИЕ |  |  |  |
|  |  | Ваш продукт, сконструированный и произведенный по |  |  |  |  |
|  |  | высоким стандартам, отличается надежностью, простотой |  |  |  |  |
|  |  | в эксплуатации и безопасностью для оператора. |  |  |  |  |
|  |  | Правильный уход за устройством обеспечит его долгую и |  |  |  |  |

| безотказную работу. |  |  |
| --- | --- | --- |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Необходимо помнить, что оператор несет ответственность

2

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

за причинение вреда здоровью другим лицам, а также за порчу их имущества, возникающую из-за нарушения требований техники безопасности.

3.2	ПОДГОТОВКА

- Перед началом использования проверьте АКБ на наличие механических повреждений или износа. При повреждении АКБ во время эксплуатации немедленно извлеките ее из батарейного отсека, предварительно выключив устройство. Запрещается эксплуатировать устройство с поврежденным или изношенным ножом.

- Перед началом эксплуатации убедитесь, что все штатные компоненты устройства не имеют повреждений или критического износа, защитный кожух правильно установлен на штатном месте, а элементы крепежа затянуты должным образом.

3.3	ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Во время работы не допускайте контакта режущей кромки лески с электропроводкой.

- При работе с устройством необходимо всегда надевать

защитные очки и закрытую обувь.

- Запрещается эксплуатация устройства при неблагоприятных погодных условиях (дождь, ливень), особенно во время грозы.

- Разрешается эксплуатировать устройство только в дневное время суток или при хорошем искусственном освещении.

- Запрещается эксплуатировать устройство с поврежденным защитным кожухом или без него.

- Перед включением устройства убедитесь, что режущая кромка устройства не соприкасается с частями тела оператора.

- Обязательно отключайте устройство, а также извлеките АКБ из батарееприемника, если:

• устройство не будет использоваться или оставляется без присмотра;

•  необходимо очистить устройство от инородных тел и загрязнений;

3

RU	Русский

- необходимо произвести профилактический осмотр или затяжку крепежа на устройстве;

- устройство получило ударное воздействие при контакте с посторонними предметами;

- во время работы устройства ощущается повышенная вибрация.

- Не касайтесь режущих кромок  ножа и лески во время работы устройства. Запрещается  останавливать руками режущие элементы  до их самостоятельной полной остановки после выключения устройства.

- Необходимо провести очистку вентиляционных отверстий устройства от загрязнений.

3.4	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением техобслуживания или чистки отключите устройство от источника питания (извлеките АКБ из батарееприемника).

- Используйте только рекомендуемые производителем запчасти и принадлежности.

- Регулярно проводите осмотр и своевременно проводите техническое обслуживание устройства.

Техническое обслуживание устройства должно производиться только в авторизованном сервисном центре.

- Если устройство не используется, поместите его на хранение в недоступное для детей место.

3.5	ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Электроинструмент должен обслуживаться в Авторизированном Сервисном Центре с использованием только оригинальных запчастей.

Это обеспечит безопасную последующую эксплуатацию устройства.

4   ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ

- Детям запрещается играть с устройством.

- Детям запрещается выполнять очистку и техобслуживание устройства без надзора со стороны оператора.

4

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

- Перед утилизацией устройства необходимо извлечь АКБ из батарееприемника.

- Перед тем как извлечь АКБ из батарееприемника, выключатель устройства необходимо перевести в положение «выкл».

- Необходимо безопасно утилизировать АКБ.

- Во время работы сохраняйте устойчивое положение тела. Опорная поверхность всегда должна быть твердой. Это обеспечивает лучший контроль над устройством при возникновении неожиданных ситуаций.

- Не используйте свободную одежду, украшения во время работы с устройством. Не допускайте попадания волос, одежды в подвижные части устройства. Это может привести к серьезному травмированию оператора.

- Устройство не должно использоваться лицами, включая детей, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями, или отсутствием соответствующего опыта и знаний без присмотра или инструктажа лица, ответственного за их безопасность.

- Не позволяйте детям использовать устройство для игр.

- ЗНАЧКИ НА ПРОДУКТЕ

На данном устройстве могут использоваться некоторые нижеприведенные значки. Необходимо изучить значки и запомнить их значение. Понимание значков обеспечить большую эффективность и безопасность использование устройства.

Значок	Объяснение

Перед эксплуатацией продукта не-

обходимо изучить все инструкции

и соблюдать все предупреждения и

указания по ТБ.

Надевайте каску.

Необходимо использовать средства защи-

ты органов зрения и слуха.

Надевайте защитную обувь.

Надевайте защитные перчатки.

Не подвергайте изделие воздей-

ствию дождя или влажной среды.

Вылетающие в результате ударного воздействия режущей кромки предметы могут нанести рикошетный удар и привести к травмам или материальному ущербу. Необходимо надевать защитную одежду и обувь.

5

| RU |  | Русский |
| --- | --- | --- |

Значок	Объяснение

Остерегайтесь  рикошетного вылета предметов из под режущих элементов устройства. Посторонние лица, дети и домашние животные должны находиться от устройства на безопасном расстоянии – не менее 15 м от рабочей зоны.

Посторонние лица должны нахо-

диться от устройства на безопасном

расстоянии.

- УРОВНИ РИСКА

Следующие предупреждения и индикаторы предназначены для указания уровней риска, связанных с этим устройством.

| ЗНАЧОК | СИГНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ОПАСНО | Указывает на опасную си- |
|  |  | туацию, которая неминуемо |
|  |  | приведет к серьезной трав- |
|  |  | ме или смерти. |
|  | ВНИМАНИЕ | Указывает на потенциально |
|  |  | опасную ситуацию, которая |
|  |  | может привести к серьезной |
|  |  | травме или смерти. |
|  | ОСТОРОЖНО | Указывает на потенциально |
|  |  | опасную ситуацию, которая |
|  |  | может привести к травмам |
|  |  | средней и легкой степеней |
|  |  | тяжести. |
|  | ОСТОРОЖНО | (Без знака предупреждения |
|  |  | об опасности) Указывает на |
|  |  | ситуацию, которая может |
|  |  | привести к материальному |
|  |  | ущербу. |

- ВТОРСЫРЬЕ

Раздельный сбор. Запрещается выбрасы-вать совместно с ТБО. Утилизацию устройства необходимо проводить отдельно.

Отдельная утилизация б/у устройства и упаковки позволяет перерабатывать материалы и использовать их повторно. Использование переработанных материалов позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды и снизить требования к сырью.

|  |  |  |  |  | Отработавшие аккумуляторы необходимо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | утилизировать с учетом требований защи- |  |
| Аккумул- |  |  |  |  | ты окружающей среды. В аккумуляторах |  |
| яторы |  |  |  |  | содержится материал, опасный для чело- |  |
|  |  |  |  |  | века и окружающей среды. Необходимо |  |
| Литий- |  |  |  |  | вынуть и утилизировать данный мате- |  |
|  |  |  |  |  | риал, поместив его в оборудование для |  |
| ионные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | переработки литий-ионных аккумулято- |  |
|  |  |  |  |  | ров. |  |

- МОНТАЖ

8.1	РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией необходимо удостовериться, что устройство собрано правильно.

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать устройство, если оно неисправно или повреждено.

- Запрещается использование устройства при отсутствии штатных компонентов.

- Если штатные компоненты устройства повреждены или отсутствуют, обратитесь в АСЦ.

- Вскройте упаковку.

- Ознакомьтесь с документацией, содержащейся в коробке.

- Извлеките несобранные компоненты из коробки.

- Извлеките устройство из коробки.

- Необходимо утилизировать коробку и упаковку в соответствии с местными требованиями.

8.2	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕНИЯ ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ

Рис. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный регулятор служит в том числе для снижения риска получения травм от вращающейся лески.

- Установив регулятор на триммерную головку, надавите на него, чтобы он защелкнулся на штатном месте.

- При размещении устройства на хранение положение данного регулятора можно изменить.

8.3	УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

Рис. 3.

6

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Запрещается прикасаться к отсекателю лески.

- Снимите винты с триммерной головки крестовой отверткой Phillips (в комплект поставки не входит).

- Установите защитный кожух на триммерную головку.

- Совместите отверстия под винты на защитном кожухе с такими же отверстиями на триммерной головке.

- Затяните винты.

8.4	УСТАНОВИТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ РУКОЯТЬ

ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность при эксплуатации.

9.1	ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рис. 6.

- Нажмите сетевую кнопку.

- Нажмите кнопку блокировки и потяните за курковый выключатель.

- Скорость вращения ножа, в зависимости от состояния травы, устанавливается нажатием кнопки.

| Рис. 4. |  | 9.2 | ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извлеките винт из рукояти. | Рис. 6. |  |  |
| 2. | Поместите вспомогательную рукоять на штангу. | 1. Для остановки устройства отпустите передний курковый выключатель. |  |  |
| 3. | Установите удобное положение вспомогательной |  |  |  |
|  | рукояти | 9.3 | РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ЛЕСКИ |  |
| 4. | Поместите болты в отверстия. |  |  |  |
| 5. | Закрепите вспомогательную рукоять винтом. | Рис. 6. |  |  |

8.5	УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рис. 5.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство оборудовано головкой автоподачи лески. Поэтому запрещается ударять триммерную головку для подачи лески, чтобы не повредить устройство.

ВНИМАНИЕ

- При повреждении аккумулятора или зарядного устройства замените их.

- Прежде чем установить или извлечь аккумулятор, отключите устройство и дождитесь остановки электродвигателя.

- Следуйте инструкциям руководства по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

- Совместите ребра на аккумуляторе с канавками в батарейном отсеке.

- Установите аккумулятор в батарейный отсек, пока он не защелкнется на месте.

- При установке аккумулятора на штатное место раздастся характерный щелчок.

8.6	ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Рис. 5.

- Нажмите и удерживайте кнопку извлечения аккумулятора.

- Извлеките аккумуляторную батарею из устройства.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАЖНО

Перед началом работы внимательно изучите правила техники безопасности и эксплуатации устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если леска не подается автоматически, это значит, что она запуталась или катушка пуста.

- Отпустите курковый выключатель при работающем устройстве.

- Подождав около двух секунд, снова нажмите на курковый выключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Леска автоматически выходит приблизительно на 1 см (0,4") при каждом нажатии на спусковой выключатель после каждой остановки устройства; лишние концы лески удаляются  ножом- отсекателем лески.

9.4	ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДЛИНУ ШТАНГИ

Рис. 7.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удобства управления штанга устройства регулируется по длине.

- Остановите устройство.

- Нажмите кнопку регулятора положения вала и переместите задний вал в нужное положение.

- Отпустите кнопку регулятора положения вала.

7

| RU |  | Русский |
| --- | --- | --- |

9.5	ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ПОДРЕЗКИ КРОМОК ГАЗОНОВ

Рис. 8 - 9.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство может использоваться для подрезки газонов и кромки газонов.

- Остановите устройство и переведите регулятор положения триммерной головки из положения для хранения в положение для подрезки.

- Нажмите кнопку регулятора положения вала и поверните задний вал на 90о или 180о до фиксации в нужном положении.

- Отпустите кнопку регулятора положения вала.

9.6	СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 10.

ВНИМАНИЕ

Избегайте контакта с режущим краем лески.

ВНИМАНИЕ

Запрещается работать без защитного кожуха.

Соблюдайте указанные советы при эксплуатации устройства

- Используйте плечевой ремень для работы с устройством.

- Во время работы плотно удерживайте устройство обеими руками.

- Высокую траву срезайте сверху вниз.

Если трава наматывается на триммерную головку:

- Извлеките аккумулятор.

- Уберите траву.

9.7	СОВЕТЫ ПО ПОДРЕЗКЕ ТРАВЫ

Рис. 11.

- Наклоняйте устройство в сторону реза. Подрезайте траву режущим краем лески.

- Чтобы предотвратить попадание отлетающих обрезков в оператора, перемещайте устройство справа налево.

- Запрещается подрезать траву в опасной зоне.

- Запрещается погружать триммерную головку в несрезанную траву.

- Контакт с проволочной и штакетной оградой, каменными и кирпичными бордюрами и древесиной изнашивает и повреждает леску.

9.8	ОТРЕЗНОЙ НОЖ ДЛЯ ЛЕСКИ

Рис. 12.

Данное устройство оснащено ножом -отсекателем лески, расположенным на защитном кожухе, отсекатель постоянно подрезает лишнюю леску, что обеспечивает постоянный диаметр реза. Своевременная регулировка длины лески позволит предотвратить работу двигателя на повышенных оборотах и сохранит качества реза травы.

- ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО

Перед чисткой, ремонтом или техобслуживанием устройства внимательно изучите правила техники безопасности и инструкции по техобслуживанию.

ВАЖНО

Проверьте затяжку всех гаек, болтов и винтов.

Регулярно проверяйте крепление ручек.

ВАЖНО

Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.

10.1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО

Техобслуживание, не указанное в данном руководстве, может проводить только авторизированный сервисный центр.

Перед началом техобслуживания:

- Остановите устройство.

- Извлеките аккумулятор.

- Дайте двигателю остыть.

- Устройство необходимо хранить в прохладном и сухом месте.

- Используйте спецодежду, защитные перчатки и защитные очки.

10.2	ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Для чистки устройства после использования используйте влажную ткань, промоченную в нейтральном чистящем средстве.

- Запрещается использовать агрессивные чистящие средства или растворители для чистки пластмассовых деталей и ручек.

- В триммерной головке не должно быть травы, листьев и чрезмерного количества консистентной смазки.

- Вентиляционные отверстия должны быть чистыми, без посторонних предметов, чтобы предотвратить перегрев и повреждение двигателя или АКБ.

- Берегите двигатель и электрические компоненты от попадания воды.

8

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

10.3	ЗАМЕНА КАТУШКИ

Рис. 13 - 15.

- Одновременно надавите на фиксаторы по бокам триммерной головки.

- Потяните и снимите крышку катушки.

- Извлеките катушку.

- Установите новую.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем устанавливать новую катушку, убедитесь, что в ее пазе имеется леска, которая выходит приблизительно на 15 сантиметров.

- Проденьте конец лески через петлю.

- Потяните за леску, чтобы освободить ее из направляющего паза в катушке.

- Нажмите на фиксаторы и установите крышку катушечного отсека.

- Надавите на крышку катушки до щелчка.

10.4	ЗАМЕНА ЛЕСКИ

Рис. 16 - 19.

ПРИМЕЧАНИЕ

Извлеките оставшуюся леску из катушки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только нейлоновую леску диаметром 1.65

  - .

- Отрежьте около 3 м лески.

- Согните один конец лески на 6,35 мм (1/4").

- Поместите леску в отверстия на катушке.

- Намотайте леску на катушку в указанном направлении.

- Проденьте леску в направляющие пазы.

- Намотайте леску до края катушки.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

11.1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

При перемещении устройства необходимо:

- Использовать перчатки.

- Убедиться, что устройство полностью остановлено

- АКБ извлечена из батарееприемника.

- Нож зафиксирован (не вращается).

11.2	ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Извлеките аккумуляторную батарею из устройства.

- Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

- Храните устройство вдали от агрессивных веществ, например, химических веществ для садовых работ и антигололедных  солей.

- Во время транспортировки зафиксируйте устройство, чтобы предотвратить повреждение или травмы. Перед помещением на хранение проведите его очистку и проверьте на наличие неисправностей.

- ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможная при- | Решение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чина |  |  |  |
| Устройство не | Отсутствует | 1. | Извлеките АКБ. |  |
| запускает- | электрический | 2. | Проверьте контакт и |  |
| ся при спу- | контакт между |  |  |  |
| скании | машиной и АКБ. | установите АКБ на ме- |  |  |
| куркового |  | сто. |  |  |
| выключа- |  |  |  |  |
|  | АКБ полностью | Зарядите аккумулятор- |  |  |
| теля. |  |  |  |  |
|  | разряжена. | ную батарею. |  |  |
|  | Кнопка снятия | 1. | Потяните за кнопку |  |
|  | блокировки и | снятия блокировки и |  |  |
|  | курковый выклю- | удерживайте ее. |  |  |
|  | чатель нажи- | 2. | Потяните за курко- |  |
|  | маются не одно- |  |  |  |
|  | временно. | вый выключатель, что- |  |  |
|  |  | бы запустить машину. |  |  |

9

| RU |  | Русский |
| --- | --- | --- |

| Проблема | Возможная при- | Решение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чина |  |  |  |
| Устройство | На устройству отсут- | Снимите АКБ и устано- |  |  |
| останавли- | ствует щиток. | вите щиток на машину. |  |  |
| вается при |  |  |  |  |
|  | Используется тя- | Используйте только не- |  |  |
| начале ре- |  |  |  |  |
|  | желая леска. | йлоновую леску диа- |  |  |
| зания. |  |  |  |  |
|  |  | метром 1.65 mm . |  |  |
|  | На вал двигателя | 1. | Остановите машину. |  |
|  | или триммерную | 2. | Извлеките аккумуля- |  |
|  | головку наматы- |  |  |  |
|  | вается трава. | тор. |  |  |
|  |  | 3. | Уберите траву из вала |  |
|  |  | двигателя и триммер- |  |  |
|  |  | ной головки. |  |  |
|  | Перегруз двига- | 1. | Извлеките триммер- |  |
|  | теля. | ную головку из травы. |  |  |
|  |  | 2. | Двигатель восстано- |  |
|  |  | вит работу после устра- |  |  |
|  |  | нения перегрузки. |  |  |
|  |  | 3. | Во время резания пе- |  |
|  |  | ремещайте триммерную |  |  |
|  |  | головку к траве и от |  |  |
|  |  | нее, снимайте не более |  |  |
|  |  | 8 дюймов за проход. |  |  |
|  | Перегрев АКБ | 1. | Дайте остыть АКБ до |  |
|  | или устройства. | восстановления нор- |  |  |
|  |  | мальной работоспособ- |  |  |
|  |  | ности. |  |  |
|  |  | 2. | Дайте устройству остыть |  |
|  |  | приблиз. в течение 10 |  |  |
|  |  | минут. |  |  |
|  | АКБ отсоединена | Повторно установите |  |  |
|  | от инструмента. | АКБ. |  |  |
|  | АКБ полностью | Зарядите аккумулятор- |  |  |
|  | разряжена. | ную батарею. |  |  |
| Леска не | Леска затянулась | Смажьте силиконовым |  |  |
| подается. | вокруг себя. | спреем. |  |  |
|  | В катушке недо- | Установите дополни- |  |  |
|  | статочно лески. | тельное количество ле- |  |  |
|  |  | ски. |  |  |
|  | Леска слишком | Подайте леску вперед. |  |  |
|  | короткая. |  |  |  |
|  | Леска запуталась | 1. | Извлеките леску из |  |
|  | на катушке. | катушки. |  |  |
|  |  | 2. | Намотайте леску. |  |

| Проблема | Возможная при- | Решение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чина |  |  |
| Леска про- | Устройство исполь- | 1. Режьте концом лески, |  |
| должает | зуется непра- | избегая камни, стены и |  |
| отрывать- | вильно. | прочие твердые предме- |  |
| ся. |  | ты. |  |
|  |  | 2. Регулярно подавайте |  |
|  |  | леску вперед, чтобы |  |
|  |  | поддерживать полную |  |
|  |  | длину резания. |  |
| Трава на- | Срезайте высо- | 1. Высокую траву сре- |  |
| матывается | кую траву на | зайте сверху вниз. |  |
| вокруг | уровне земли. | 2. Снимайте за один |  |
| триммер- |  |  |  |
| ной голов- |  | проход не более 8 дюй- |  |
| ки и кожу- |  | мов, чтобы предотвра- |  |
| ха двигате- |  | тить наматывание. |  |
| ля. |  |  |  |
| Леска пло- | Отсечной нож за- | Наточите отрезной нож |  |
| хо режет. | тупился. | напильником или заме- |  |
|  |  | ните его. |  |
| Избыточ- | Леска износилась | Убедитесь, что леска в |  |
| ная вибра- | с одной стороны | нормальном состоянии |  |
| ция. | и не подается. | с обоих концов. Подай- |  |
|  |  | те леску вперед. |  |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Напряжение | 24 В |
| --- | --- |
| Скорость холостого | 6800 ±10% об/мин |
| хода |  |
| Режущая головка | Автоматическая подача лески |
| Диаметр лески | 1.65 mm |
| Диаметр траектории | 9/11 in (229/279 mm) |
| резания |  |
| Масса (без аккумуля- | 2.3 кг |
| торной батареи) |  |
| Измеренный уровень | LPA=87.9 дБ(A), KPA= 3 дБ(A) |
| звукового давления |  |
| Фактический уро- | LWA.d= 96 дБ(A) |
| вень звукового давле- |  |
| ния |  |
| Значение вибрации | < 2.5 м/с2, k=1.5 м/с2 |
| Модель батареи | G24B2 / G24B4 и другие модели |
|  | серии BAG |
| Модель зарядного ус- | CAG814 и другие модели серии |
| тройства | CAG |

10

Русский	RU

Величина шума.

11

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты

ТМ GREENWORKS  составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств  используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;

- 2 года  для аккумуляторных батарей , используемых владель-цами для личных (некоммерческих) нужд;

- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В), используемых в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть  официальных дистрибуторов .  Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне , подтверждающем факт приобретения инструмента , зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS . Гарантийное

обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» , имеющие Гарантийный Талон  или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду ,  дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, появившиеся результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

10. Повреждения ,появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО

«ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS  или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.,

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Инструмент ручной электрифицированный, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

-№ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район

Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах CHГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название

ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.	Телефон: +7-

495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь:

Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

Адрес:	г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16. т.234-99-99	факс 238-04-04	e-mail:

opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

- случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.