GD24AG

RU	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AGD401

|  |  | Русский |  |  |  | RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание........................................... | 2 | 4.1 | Запуск устройства........................................... | 2 |  |  |
| 1.1 | Предназначение............................................... | 2 | 4.2 | Остановка устройства.................................... | 3 |  |  |
|  |  |  | 4.3 | Установка защитного кожуха...................... | 3 |  |  |
| 1.2 | Обзор................................................................. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 | Замена защитного кожуха............................... | 3 |  |  |
| 2 | Техника безопасности..................... | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 | Эксплуатация.................................... | 3 |  |  |
| 3 | Монтаж.............................................. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Техобслуживание............................. | 4 |  |  |
| 3.1 | Распаковка устройства.................................. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 | Общее техобслуживания................................. | 4 |  |  |
| 3.2 | Установка аккумуляторной батареи............... | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Технические данные....................... | 4 |  |  |
| 3.3 | Извлечение аккумулятора............................... | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Гарантия............................................ | 5 |  |  |
| 3.4 | Установка вспомогательной ручки................. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Эксплуатация................................... | 2 | 8 | Декларация соответствия ЕС....... | 5 |  |  |

1

| RU |  |  |  |  |  | Русский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ОПИСАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
| 1.1 |  |  |  | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |  |  |  | • При повреждении аккумулятора или зарядного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройства замените их на исправные . |  |
|  |  | Угловая шлифмашина предназначена для проведения работ по резке металла , а так же а также обработки деревянных или металлических поверхностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | ОБЗОР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | • Ознакомьтесь и соблюдайте требования руководства по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства. |  |  | Те |
|  |  | Рис. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | Совместите ребра на аккумуляторе с канавками в |  |  |
| 1 |  |  |  | Сетевой выключатель | 5 | Зажимная гайка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | батарейном отсеке. |  |
| 2 |  |  |  | Блокировочная | 6 | Защитный кожух | 2. |  | Двигайте е аккумулятор в батарейный отсек, пока он |  |  |
|  |  |  |  | кнопка шпинделя | 7 | Вспомогательная |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотно не зафиксируется на штатном месте. |  |
|  |  |  |  | Стрелка рабочего |  | ручка | 3. |  |  | При установке аккумулятора на штатное место |  |
|  |  |  |  | направления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздастся характерный щелчок. |  |
| 4 |  |  |  | Клипса крепления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кожуха |  |  | 3.3 |  |  | ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА |  |
| 2 |  |  |  | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  | Рис. 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | Нажмите и удерживайте кнопку извлечения |  |  |
|  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |  |  |  |  | аккумулятора. |  |
|  |  | Удостоверьтесь, что вы следуете/выполняете все |  |  |  |  | 2. |  |  | Выньте аккумуляторную батарею из устройства. |  |
|  |  | инструкции ТБ. |  |  |  |  | 3.4 |  |  | УСТАНОВКА |  |
|  |  | См. руководству по ТБ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУЧКИ |  |
| 3 |  |  |  | МОНТАЖ |  |  |  | Рис. 3. |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | РАСПАКОВКА МАШИНЫ |  |  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательная ручка обеспечивает лучший контроль |  |  |  |
|  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |  |  | К над устройством и позволяет избежать |  |  |  |
|  |  | Перед эксплуатацией необходимо удостовериться, что |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машина собрана правильно. |  |  |  |  |  | Вспомогательная ручка может устанавливаться с правой |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | или с левой стороны устройства. |  |  |  |
|  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | Установите вспомогательную ручку в нужное |  |  |
|  |  | • Машину запрещается использовать при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | положение. |  |
|  |  |  |  | повреждении ее компонентов. |  |  | 2. |  |  | Поверните вспомогательную ручку по часовой |  |
|  |  | • При отсутствии каких-либо компонентов машину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стрелке, чтобы она плотно зафиксировалась на корпусе устройства . |  |
|  |  |  |  | эксплуатировать запрещено. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Если элементы машины повреждены или |  |  |  |  | 4 |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |
|  |  |  |  | отсутствуют, обратитесь в сервисный центр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Вскройте упаковку. |  |  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Во время работы используйте защитные очки. |  |  |  |
| 2. |  |  | Ознакомьтесь с документацией, содержащейся в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | коробке. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
| 3. |  |  |  | Выньте незакрепленные компоненты из коробки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Извлеките устройство . |  |  |  | Не используйте никаких принадлежностей или |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | аксессуаров, не рекомендованных производителем |  |  |  |
| 5. |  |  | Необходимо утилизировать коробку и упаковку в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | данного продукта. |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствии с местными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  |  | ЗАПУСК УСТРОЙСТВА |  |
| 3.2 |  |  |  | УСТАНОВКА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ |  |  |  | Рис. 4. |  |  |  |
|  |  | Рис. 2. |  |  |  |  | 1. |  | Используйте сетевой выключатель для запуска. |  |  |

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

- Для блокировки сетевого выключателя  сдвиньте  его подвижную часть вперед  до фиксации  и появ-. ления характерного щелчка.

4.2	ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Рис. 5.

- Для выключения шлифмашинки выведите сетевой выключатель из текущего положения; если он заблокирован, коротко нажмите на заднюю часть выключателя и отпустите его.

- Для экономии электроэнергии необходимо включать устройство только по мере необходимости.

4.4	ЗАМЕНА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

ВНИМАНИЕ

Неплотная затяжка  винта защитного кожуха , а так же использование не штатного крепежного винта  может привести к неконтролируемому отсоединению кожуха и  травмированию оператора .

Необходимо регулярно производить осмотр  защитного кожуха. Защитный кожух может получить  повреждения , если устройство подвергалось ударной нагрузке  во время падения на твердую поверхность . В случае нали-чия повреждений  кожух необходимо  заменить .

ВНИМАНИЕ

Осмотрите устройство перед использованием. Устройство должно  должна быть правильно собрано а отрезной диск должке  свободно вращаться. Произве-дите контрольный запуск  без нагрузки в течение 1 минуты. Запрещается использовать устройства , если оно повреждено, не отрегулировано  или сильно вибри-  рует при работе . Использование неисправного устройства  может привести к травматизму оператора.

4.3	РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

Рис. 6.

ВНИМАНИЕ

Установка е защитного  кожуха  проводится  с учетом   стороны  где будет установлена  крепежная ручка.

ВНИМАНИЕ

Во время эксплуатации необходимо держать устройство  обеими руками, одна рука должна располагаться на  рукояти , другая на корпусе

- Выньте аккумуляторную батарею из машины.

- Нажмите кнопку блокировки шпинделя.

- С помощью гайковерта ослабьте и отвинтите зажимную гайку.

- Замените шлифовальный круг и фланец диска.

- Потяните клипсу крепления кожуха, чтобы разблокировать его.

- Снимитее защитный кожух из паза в корпусе.

- Установите новый защитный кожух на опорную крышку.

- Установите кожух в штатное положение.

ВНИМАНИЕ

Защитный кожух должен располагаться на штатном месте . При отсутствии защитного кожуха  вылета-ющие  искры и  частицы шлифовального круга могут травмировать оператора.

- Извлеките аккумулятор.

- Потяните клипсу крепления кожуха, чтобы разблокировать его.

- Установите кожух в нужном положении.

- Надавите на клипсу крепления кожуха, чтобы заблокировать его.

ПРИМЕЧАНИЕ

Удостоверьтесь, что гребешок клипсы крепления кожуха вошел в паз на опорной крышке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Удостоверьтесь, что гребешок клипсы крепления кожуха вошел в паз опорной крышки.

- Установите фланец диска, шлифовальный круг и зажимную гайку.

- Затем затяните зажимную гайку.

4.5	ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для обработки определенного материал используйте только рекомендованные отрезные и шлифовальные диски. Убедитесь, что минимальная скорость вращения диска составляет 6 500 об / мин. или более. Шлифовальный круг пригоден для шлифовки сварных швов, конструкционной и нержавеющей стали, подготовки поверхностей к сварке.

ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать устройство без защитного кожуха. Использование и без защитного кожуха может привести к травмированию оператора.

3

| RU |  | Русский |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что все работы выполняются после зажатия заготовки в тисках или верстаке.

- При работе удерживайте устройство  обеими руками, следите , чтобы  сноп искр и осколков не мог нанести вам травму или повредить заготовку  .

- Запустите устройство и  дайте его электродвигателю развить полную скорость.

- Опустите устройство  до контакта с целевой заготовкой.

- Удерживая устройство  под углом от 5° до 15°, перемещайте ее по обрабатываемой поверхности.

- Для равномерной обработки заготовки старайтесь воздействовать на нее с равномерным усилием .

- Прежде чем отключить устройство, плавно отведите его  в сторону от заготовки.

ВНИМАНИЕ

Во избежание потери контроля и, как следствие, травматизма необходимо держать шлифмашинку обеими руками, одна рука должна находиться на вспомогательной ручке.

ПРИМЕЧАНИЕ

При удержании устройства  в одной точке слишком долго или при работе под более острым углом в заготовке могут остаться канавки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При более интенсивном использовании устройства   создается избыточная нагрузка на двигатель. Массы устройство  достаточно для выполнения большинства отрезных и шлифовальных работ. При проведении работ с  металлической  кромкой  ,  шлифованию кромок с зазубринами или обрезании  болтов допус-кается более интенсивное воздействие на заготовку в течении непродолжительного времени  .

- ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Выньте аккумуляторную батарею из машины до выполнения техобслуживания.

ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса и компонентов машины.

5.1	ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

- Перед каждым использованием осмотрите компоненты машины на наличие повреждений,

отсутствующих или незакрепленных элементов, например, винтов, гаек, болтов и крышки.

- Протрите машину сухой тканью. Не используйте растворители.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, материалов на основе нефти с пластмассовыми элементами. Химические вещества могут привести к повреждению и порче пластмассовых компонентов.

ВНИМАНИЕ

Используйте только утвержденные запчасти.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Номинальное напряжение | 24 В |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость холостого хода | 10500 /мин |  |
| Вал | M14 |  |
| Диаметр диска | 125 мм |  |
| Масса (без АКБ) | 1.58 | кг |
| Модель батареи | G24B2 / G24B4 |  |
| Модель зарядного устрой- | 2913907 |  |
| ства |  |  |
| Измеренный уровень зву- | 83.2 | дБ(A), KPA= 3 дБ(A) |
| кового давления |  |  |
| Измеренный уровень зву- | 94.3 | дБ(A) |
| кового давления |  |  |
| Значение вибрации | < 2.5 м/с2, K = 1,5 м/с2 |  |

Рекомендуемая температура окружающей среды:

| Пункт | Температура |
| --- | --- |
| Диапазон температур при | -4°F (-20°C) - 158°F (70°C) |
| хранении устройства |  |
| Диапазон температур рабо- | 6,8°F (-14°C) - 104°F (40°C) |
| ты устройства |  |
| Диапазон температур при | 39°F (4°C) - 113°F (45°C) |
| зарядке АКБ |  |
| Диапазон температур при | 39°F (4°C) - 113°F (45°C) |
| работе зарядного устрой- |  |
| ства |  |
| Диапазон температур при | 32°F (0°C) - 73°F (23°C) |
| хранении АКБ |  |
| Диапазон температур при | 6,8°F (-14°C) - 113°F (45°C) |
| разрядке АКБ |  |

4

|  |  | Русский |  |  |  |  |  | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС Название и адрес производителя: Название: GLOBGRO AB Globe Group Europe Адрес: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Швеция Имя и адрес ответственного составителя документации: Название: Питер Седерстрем (Peter Söderström) Адрес: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Швеция Настоящим свидетельствуем, что продукт Категория: Угловая шлифмашина Модель: GD24AG Серийный номер: См. паспортную табличку продукта Год выпуска: См. паспортную табличку продукта • удовлетворяет соответствующим требованиям Директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC. • удовлетворяет соответствующим требованиям следующих директив ЕС: • 2011/65/EU и 2015/863/EU • 2014/30/EU • 2000/14/EC и 2005/88/EC Также заявляем, что продукт соответствует следующим (частям/статьям) единых европейских стандартов: |  |  |  |  |  |

5

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;

- 2 года для аккумуляторных батарей , используемых владель-цами для личных (некоммерческих) нужд;

- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В), используемых в коммерческих целях и объемах; Гарантийный срок исчисляется с даты продажи

товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов . Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне , подтверждающем факт приобретения инструмента , зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS . Гарантийное

обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» , имеющие

| Гарантийный | Талон | или | товарный |  | чек, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| позволяющий | произвести | идентификацию |  | изделия |  |
| по модели, | серийному | номеру, | коду | , | дате |

производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

- Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

  - Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

  - Повреждения,возникшиевследствие

ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

- Повреждения, появившиеся результате перегрева,

перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали).

- безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов

электродвигателя под воздействием высокой температуры;

  - Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

- Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

- Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

- Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ)

GREENWORKS TOOLS;

- Повреждения,появившиесяврезультате

самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или

дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО

«ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования

неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.,

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ

GREENWORKS

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Инструмент ручной электрифицированный, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

-№ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район

Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах CHГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-

495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь:

Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

Адрес:	г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16. т.234-99-99	факс 238-04-04	e-mail:

opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

- случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.