5103507

RU	РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BSG301

Благодарим вас за приобретение ранцевого опрыскивателя производства компании Greenworks Tools.

Опрыскиватель рассчитан на безотказную работу, а также простое и безопасное использование. При правильном уходе ваше устройство будет безотказно работать в течение многих лет.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- OCTOPOЖHO

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности и инструкциями по эксплуатации. Несоблюдение данных требований может привести к поражению оператора электрическим током, пожару и/или получению серьезных травм.

СОХРАНИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Рабочая зона должна быть очищена от посторонних предметов (камни, ветки, мусор) и надлежащим образом освещена. Загрязнение или плохая освещенность рабочей зоны могут привести к несчастным случаям.

- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, в которых может содержаться, например, легковоспламеняющаяся жидкость, газы или пыль. Искры, выделяющиеся при работе электроинструмента, могут служить причиной воспламенения пыли.

- Во время работы с устройством не допускайте к нему детей или посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

ПРАВИЛА

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Избегайте контакта с заземленными предметами, например, трубами, батареями, кухонными плитами, холодильниками.

1

- Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажной среды. При попадании влаги внутрь устройства повышается риск поражения оператора электротоком.

- Если использование электроинструмента в сыром помещении неизбежно, подключайте его через устройство защитного отключения

(УЗО).

- Вилка

электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок инструментов с заземлением.

- Не допускайте неправильного обращения с кабелем. Никогда не беритесь за кабель для того, чтобы таким образом переместить инструмент с места на место или вытянуть вилку из розетки. Не раскладывайте кабель вблизи источников тепла,

масла, острых предметов или подвижных элементов.

- При работе с электроинструментом вдали от источников питания используйте только такой удлинитель, который предназначен для наружных работ.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- При работе с устройством будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент в утомленном состоянии или в состоянии алкогольного, наркотического либо медикаментозного опьянения. Потеря бдительности во время работы с устройством может привести к серьезным травмам.

- Пользуйтесь средствами личной защиты. Необходимо всегда надевать защитные очки. Такие защитные средства, как: пылезащитные маски, противоскользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха уменьшают опасность травматизма.

- Помните, что неконтролируемый запуск устройства может привести к травме. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, сборкой либо переноской кустореза удостоверьтесь, что выключатель выключен.

2

При переноске устройства исключите возможность контакта между пальцами и выключателем кустореза – это поможет минимизировать случайный запуск устройства.

- Перед включением питания убедитесь, что все регулировочные ключи сняты с корпуса устройства. Данные приспособления при контакте с вращающейся частью инструмента могут нанести травму оператору и посторонним лицам.

- Сохраняйте устойчивое положение при работе с устройством. Опорная поверхность всегда должна быть устойчивой и твердой. Это обеспечивает лучший контроль над устройством при возникновении неожиданных ситуаций.

- Используйте рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, краев одежды и перчаток с подвижными частями устройства. Свободная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями устройства и привести к травмированию оператора.

- Если конструкция устройства предусматривает использование приспособлений для сбора опилок, убедитесь, что они присоединены и используются должным образом.

Использование приспособления для сбора опилок помогает уменьшить риск внезапного воспламенения пылевых взвесей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- Оператор несет ответственность за соответствие технических характеристик устройства планируемому объему работ. Правильно подобранное по характеристикам устройство позволит гарантированно выполнить запланированный объем работ. Регулярная перегрузка устройства может привести к его быстрому выходу из строя и травмированию оператора.

- Запрещается использовать устройство с неисправным выключателем. Эксплуатация устройства с неисправным выключателем опасна для оператора и окружающих.

- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или размещением кустореза на хранение необходимо извлечь АКБ из батарееприемника. Такие меры предосторожности снизят риск самопроизвольного запуска устройства.

- Храните устройство в недоступном для детей месте, не позволяйте лицам, не имеющим соответствующего навыка работы и знаний, использовать кусторез. В руках неподготовленных пользователей устройство может быть источником опасности.

- Техобслуживание устройства. Регулярно проверяйте

3

подвижные компоненты на предмет наличия видимых и скрытых повреждений. При выявлении повреждений необходимо отремонтировать устройство до начала его использования. Ненадлежащее техобслуживание нередко приводит к несчастным случаям.

- Необходимо регулярно проводить заточку и очистку штатных ножей (лезвий) устройства – соблюдение данного требования позволит минимизировать риск застревания (зажатия) лезвий при проведении работ, а также облегчает использование устройства.

- Использование устройства не по прямому назначению или в профессиональных объемах, а также использование не штатных режущих полотен и иных неоригинальных компонентов может привести к возникновению опасной ситуации и травмированию оператора.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- Зарядка АКБ должна производиться только с помощью штатного зарядного устройства.

Использование нештатного зарядного устройства, предназначенного для АКБ другого типа или вольтажа, пожжет привести к пожару.

- Используйте данное устройство только со штатной АКБ. Использование каких-либо других АКБ может привести к травмам и пожару.

- Попадание на клеммы АКБ различных металлических предметов, канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и т.п. может вызвать короткое замыкание АКБ и ее возгорание.

- В тяжелых условиях эксплуатации из ячеек АКБ может выйти электролит — не прикасайтесь к нему. При случайном контакте электролита с кожей необходимо промыть место контакта большим количеством воды с мылом. При попадании электролита в глаза

4

немедленно обратитесь за медицинской помощью. Электролит может вызывать ожоги или раздражение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Электроинструмент должен обслуживаться только в Авторизированном Сервисном Центре с использованием только оригинальных запчастей. Соблюдение данных требований обеспечит последующую безопасную эксплуатацию устройства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не работайте там, где это может быть опасно, например во влажных или сырых местах.

- Не используйте устройство в дождливую погоду.

- Дети и другие посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

- Правильно выбирайте одежду — не надевайте свободную одежду и украшения. Они могут попасть во вращающиеся

детали устройства. При работе на улице рекомендуется надевать резиновые перчатки

  - прочную обувь. Надевайте головные уборы, если у вас длинные волосы.

- Надевайте защитные очки — при работе в пыльных условиях надевайте респиратор.

- Используйте подходящее для ваших задач оборудование — устройства следует использовать строго по назначению.

- Не прилагайте чрезмерных усилий

— устройство будет работать эффективнее

  - безопаснее, если не превышать нагрузок, на которые оно рассчитано.

- Не тянитесь — следите за равновесием

  - смотрите, куда наступаете.

- Будьте осторожны

— следите за тем, что делаете. Будьте

5

благоразумны. Не работайте, если вы устали.

- Храните неиспользуемые устройства в помещении

— неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом помещении, под замком или на достаточно высоком уровне, чтобы дети не могли до него добраться.

- Обеспечьте устройству должный уход — следите за остротой режущих кромок, очищайте изделие — это позволит снизить риск получения травм. Выполняйте указания по смазке и замене принадлежностей. Периодически проверяйте шнур устройства. Если он поврежден, отремонтируйте изделие в официальном сервисном центре. Регулярно проверяйте удлинители и заменяйте их при обнаружении

повреждений. Рукоятки должны быть сухими, на них не должно быть смазочных материалов.

- Проверяйте поврежденные детали — прежде чем продолжать работу, необходимо проверить кожухи или другие поврежденные детали на предмет того, смогут ли они нормально выполнять свои функции. Проверьте выравнивание

  - сцепление подвижных деталей, убедитесь в отсутствии поломок

  - прочих факторов, которые могут повлиять на работу устройства. Щитки или другие поврежденные детали необходимо ремонтировать или заменять в официальном сервисном центре за исключением случаев, описанных в данном руководстве.

Обучение

- Внимательно

6

прочитайте инструкции. Ознакомьтесь с элементами управления

и правильным использованием устройства.

- Никогда не позволяйте детям или людям, незнакомым с этими инструкциями, использовать данное устройство. Местное законодательство может ограничивать возраст оператора.

- Имейте в виду, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесенный другим людям или их собственности.

Подготовка

- Перед использованием устройства проверьте батарею на наличие признаков повреждения или старения. Если батарея повредится по время использования, выключите устройство и

немедленно извлеките батарею. Не используйте устройство, если батарея повреждена, или истек срок ее службы.

- Перед началом использования устройства проверяйте его на наличие повреждений, защитных устройств или щитков.

- Запрещается работать с устройством, если вблизи находятся люди, особенно дети или домашние животные.

- Перед использованием проверяйте опрыскиватель на отсутствие утечек с помощью воды.

- Надевайте рубашки с длинными рукавами, длинные брюки, защитные очки, перчатки и прочную обувь.

- ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СОБЛЮДАЙТЕ указания по использованию химикатов, которые собираетесь применять.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7

модифицировать опрыскиватель и любые из его деталей.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ распылять с помощью опрыскивателя легковоспламеняющиеся, едкие (кислоты, хлорсодержащие средства, отбеливатели), вызывающие коррозию или саморазогревающиеся вещества.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать в опрыскиватель горячие жидкости (максимальная температура —

30°C/85°F)

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить жидкости в опрыскивателе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИКАТОВ ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

- Надевайте надлежащие средства защиты во избежание контакта с химическими веществами.

НАДЕВАЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И

ОДЕЖДУ.

- Прежде чем открывать или использовать химические вещества, прочитайте все инструкции на ярлыке.

- С помощью данного устройства можно распылять широкий спектр химикатов. Допустимо использовать удобрения, инсектициды, пестициды, гербициды, моющие средства, герметики и многое другое. Если вы не уверены, можно ли использовать то или иное средство, обратитесь к производителю.

- Запрещается наливать в устройство и распылять легковоспламеняющиеся вещества. Они могут загореться или взорваться, что приведет к серьезным травмам.

- Не используйте кислоты и другие едкие вещества с данным опрыскивателем. Также не рекомендуется использовать

8

вызывающие коррозию

и ядовитые вещества. Не используйте дезинфицирующие средства и растворители, если они не были протестированы и не являются безвредными для окружающей среды и для опрыскивателя.

- Не используйте токсичные пестициды для борьбы с вредителями на фруктовых деревьях, овощах и других растениях.

- Если вы хотите распылять инсектициды с помощью устройства, в котором ранее были гербициды, необходимо сначала тщательного его промыть. В противном случае растения, которые вы опрыскаете, погибнут.

- Если вы считаете, что средства/химикаты могут быть опасны, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ ХИМИКАТЫ/СРЕДСТВА.

- Не очищайте распылители

легковоспламеняющимся растворителем.

OCTOPOЖHO Внимательно изучите все

указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение данных указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и риску получения серьезной травмы.

СОХРАНИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

На устройстве могут присутствовать некоторые из приведенных ниже условных обозначений. Изучите их и запомните, что они означают. Правильное понимание данных обозначений позволит вам лучше и безопаснее пользоваться данным

9

устройством.

ЗНАК	ЗНАЧЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ

Прочитайте

инструкцию

Используйте средства личной защиты

Надевайте защитную обувь

Надевайте

спецодежду

Используйте

респиратор

Используйте

средства

защиты слуха Не подпускайте

посторонних к работающему опрыскивателю

УТИЛИЗАЦИЯ

Отработанные

электроинструменты не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами .

Отправляйте их на вторичную переработку, где это возможно. Проконсультируйтесь

- местными органами власти или вашим продавцом по вопросу утилизации.

Раздельный сбор

отработанных

изделий и

использованных

упако- вочных

материалов

позволяет их

перерабатывать и

повторно

использовать.

Исполь- зование

переработанных

материа-

лов помогает

предотвратить

загрязнение

окружающей среды и

снижает спрос на

сырье.

- конце срока службы батарей утилизируйте

Batteries

Li-ion

10

их с надлежащей

заботой об окружающей

среде. Батарея содержит

вещества, которые

являются опасными

для вас и окружающей

среды. Ее следует

снять и отправить для

утилизации в пункт

приема отработанных

литий-ионных

батарей.

11

СПЕЦИФИКАЦИИ

| Тип | Питание от |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аккумулятора |  |  |
| Аккумулятор | 29807, 29837 |  |  |
| Зарядное устройство | 29817 |  |  |
| Объем бачка | 7,57 л |  |  |
| Номинальное | 8,5 бар |  |  |
| давление |  |  |  |
| Насос | Мембранный |  |  |
| Ингибитор | Есть |  |  |
| ультрафиолета |  |  |  |
| Длина рукоятки и | 72 CM (28.5”) |  |  |
| удлинителя |  |  |  |
| Тип уплотнителя | Витон |  |  |
| Материал | Стекловолокно |  |  |
| удлинителя |  |  |  |
| Стандартные | Конус, двойной конус, |  |  |
|  | плоская форсунка, |  |  |
| насадки |  |  |  |
|  | лейка |  |  |
| Время зарядки | 45 минут |  |  |
| аккумулятора |  |  |  |
| Время работы | Время работы |  |  |
| Масса |  |  |  |
| устройства(без | 2,9 кг |  |  |
| батареи) |  |  |  |
| Измеренный ровень | L p A = 7 8 . 8 | d B ( A ) , |  |
| звуковой мощности | KpA=3 d B(A) |  |  |
| Измеренный ровень | L w A = 8 9 . 9 | d B ( A ) , |  |
| звуковой мощности | KwA=3 d B(A) |  |  |
| Вибрация | Ah=2.075 m/s2 |  |  |
|  | K=1.5 m/s2 |  |  |

Носите средства защиты слуха, если звуковое давление превышает 80 дБ(А).

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем координатным осям) определено в соответствии со стандартом EN50580.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уровень вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного суммарного значения в зависимости от способа использования инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимость определить меры безопасности для защиты оператора основывается на оценке воздействия в реальных условиях эксплуатации (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как количество выключений инструмента, а также длительность работы на холостом ходу и время запуска).

ОПИСАНИЕ

- Крышка бачка

- Корзина фильтра

- Бачок

- Плечевой ремень с подкладкой

- Основание бачка

- Крышка отсека аккумулятора

- Шланг

- Рукоятка

- Удлинитель

- Насадка «Двойной конус»

- Насадка «Конус»

- Насадка «Лейка»

- Насадка «Плоская форсунка»

- Кнопка включения / Отключения питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство предназначено для распыления химикатов, которые могут быть опасны при вдыхании, попадании на кожу или в глаза. Незнание или несоблюдение инструкций по эксплуатации и/или неправильное использование устройства может привести к взрыву и, как следствие, стать причиной серьезных травм и смерти. Прочитайте руководство перед использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно изучите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение данных указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и риску получения серьезной травмы.

- О Х РА Н И Т Е В С Е У К А З А Н И Я И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

12

СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■

■

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сборка опрыскивателя

- Наденьте насадку на удлинитель и поверните по часовой стрелке до срабатывания защелки — это обеспечит герметичность соединения (см. рис. 2).

■	Наденьте удлинитель на рукоятку и поверните по часовой стрелке до срабатывания защелки — это обеспечит герметичность соединения (см. рис. 3).

- Вставьте шланг в рукоятку и поверните по часовой стрелке до срабатывания защелки (см. рис. 4).

Сборка крышки бачка

- Установите крышку на бачок и поверните по часовой стрелке до срабатывания защелки (см. рис. 5).

Установка аккумулятора

Зарядка аккумулятора (см. рис 6–8)

- Откройте крышку отсека аккумулятора.

- Нажмите кнопку и извлеките аккумулятор.

- Вставьте аккумулятор в прорези на зарядном устройстве до щелчка.

- Подключите вилку зарядного устройства к электросети.

Примечание . По завершении зарядки индикатор меняет цвет с красного на зеленый.

Снятие аккумулятора (см. рис 9)

- Отключите зарядное устройство от электросети.

- Нажмите на кнопку и снимите с зарядного устройства аккумулятор.

Установка аккумулятора на опрыскиватель (см. рис 10)

- Откройте крышку отсека для аккумулятора.

- Установите литий-ионный аккумулятор на

24 В.

ДEЙCTBИE

Заполнение бачка (см. рис 11)

- Смешайте средство в отдельной емкости в соответствии с инструкциями производителя химикатов.

- Залейте средство в опрыскиватель и надежно закрутите крышку бачка.

Примечание. Смазывайте уплотнитель и клапан крышки. Это позволит продлить срок службы уплотнителя и избежать утечек.

Эксплуатация опрыскивателя (см. рис 12-13)

- Переведите выключатель в положение ВКЛ. ( I ), чтобы запустить двигатель.

13

- Наденьте опрыскиватель на спину, включите питание и нажмите на рукоятку.

- Сдвиньте кнопку блокировки назад. Кнопка предназначена, чтобы фиксировать курок для облегчения использования устройства.

- Переведите  выключатель  в  положение

ВЫКЛ. (O), чтобы выключить опрыскиватель.

УХОД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем выполнять ремонтные работы, сбрасывайте давление в опрыскивателе, удаляйте все химикаты и тщательно промывайте устройство. Запасные детали можно приобрести в том же магазине, где вы купили опрыскиватель.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ

Тщательно промывайте бачок после каждого использования. Если у вас остается какое-либо количество химикатов, слейте их из бачка и утилизируйте надлежащим образом. Выполняйте указания производителя химикатов по надлежащей утилизации остатков. Насос подает в устройство воздух, оставшуюся жидкость необходимо слить. Не выключайте насос, пока вся жидкость и воздух не выйдут через насадку. Заполните бачок несколькими литрами воды с мылом (рекомендуется использовать мягкое средство для мытья посуды) и слейте ее, как описано выше. Для наиболее качественной очистки устройства повторите эту процедуру несколько раз. Неравномерная подача средства может быть вызвана засорением насадки. При необходимости снимите и очистите насадку.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

После использования опрыскиватель необходимо очистить и хранить в темном месте во избежание негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Перед тем как убрать устройство на зиму, убедитесь, что

- бачке, шлангах и в воздушной камере не осталось жидкости. (См. раздел «Очистка и уход за опрыскивателем» выше). Регулярно

осматривайте шланг и бачок на наличие воды, повреждений или утечек. Регулярно смазывайте и тщательно очищайте устройство после каждого использования, чтобы избежать чрезмерного износа.

14

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ослабла гайка или поврежден/треснул | Затяните гайку и/или |  |
| Утечка жидкости. |  | замените уплотнитель и |  |
|  | резиновый уплотнитель. |  |  |
|  |  | смажьте его. |  |
|  |  | Затяните крышку. |  |
| Утечка жидкости | Крышка закручена недостаточно плотно или | Смажьте уплотнитель, |  |
| через крышку. | поврежден/треснул уплотнитель. | при необходимости |  |
|  |  | замените. |  |
|  |  | Снимите крышку и |  |
| Бачок начинает |  | прочистите отверстия |  |
| сжиматься; |  | тонкой проволокой. |  |
| крышка бачка не | Забиты вентиляционные отверстия в крышке | Очистите крышку, |  |
| раскручивается, | бачка. | проверьте клапан. |  |
| в устройстве |  | Смажьте запорный |  |
| создается вакуум. |  | клапан и установите |  |
|  |  | деталь на место. |  |
|  |  | Зарядите аккумулятор, |  |
| Давление низкое/ | Разряжен аккумулятор, выключатель | переведите выключатель |  |
|  | находится в положении «ВЫКЛ.» или забилась | в положение «ВКЛ.», |  |
| отсутствует |  |  |  |
|  | насадка. | снимите насадку и |  |
|  |  | удалите засор. |  |
| Бачок подтекает в |  | Замените поврежденный |  |
| месте соединения | Поврежден уплотнитель. |  |  |
|  |  | уплотнитель |  |
| с насосом. |  |  |  |
| Бачок подтекает у | Ослаб хомут на шланге. | Затяните хомут на |  |
| насоса. |  | шланге. |  |
| Бачок подтекает в |  | Затяните хомут или |  |
| месте подключения | Хомут ослаб/поврежден. | замените его, если он |  |
| шланга. |  | поврежден. |  |
| Мембрана | Мембрана повреждена. | Замените мембрану. |  |
| подтекает. |  |  |  |

15

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты

ТМ GREENWORKS  составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств  используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;

- 2 года  для аккумуляторных батарей , используемых владель-цами для личных (некоммерческих) нужд;

- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В), используемых в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть  официальных дистрибуторов .  Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне , подтверждающем факт приобретения инструмента , зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS . Гарантийное

обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» , имеющие Гарантийный Талон  или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду ,  дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели; 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации; 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению); 4. Повреждения, появившиеся результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки); 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры; 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации; 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте; 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически

агрессивных жидкостей; 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS; 10. Повреждения,

появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с

использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО

«ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS  или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.,

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Инструмент ручной электрифицированный, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

-№ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район

Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах CHГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название

ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.	Телефон: +7-

495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь:

Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

Адрес:	г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16. т.234-99-99	факс 238-04-04	e-mail:

opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

- случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.