24В/40B ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2904307/2904107

2932407/2932507

CAG816/CAG815/

CAF815/CAF813

|  |  | Русский |  |  |  | RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника Безопасности при работе с ЗУ | 2 | 5 | Техобслуживание............................ | 4 |  |  |
| 2 | Информационные наклейки........ | . 2 | 5.1 | Очистка устройства........................................... | 4 |  |  |
| 3 | УТИЛИЗАЦИЯ............................... | . 2 | 5.2 | Размещение устройства на хранение............. | 4 |  |  |
| 4 | Эксплуатация | 2 | 6 | Выявление и устранение |  |  |  |
|  | ................................... |  |  | неисправностей | 4 |  |  |
| 4.1 | Процедура зарядки....................................... | . 2 |  | ................................ |  |  |  |
| 4.2 | Осмотр зарядного устройства....................... | . 3 | 7 | Технические данные....................... | 4 |  |  |
| 4.3 | Установка зарядного устройства.................. | . 3 | 8 | Гарантия............................................ | 5 |  |  |

1

| RU |  | Русский |
| --- | --- | --- |

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ЗАРЯДНЫМ

УСТРОЙСТВОМ

- СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ – ЭТО

ПОМОЖЕТ ВАМ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА и/или ПОРАЖЕНИЯ

ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОТОКОМ

НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ

ТРЕБОВАНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.

- ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШЕГО устройства проверьте соответствие его заявленных характеристик стандартам сетевого напряжения используемых в Вашей стране.

- Если штепсельная вилка не подходит к розетке, воспользуйтесь соответствующим штатным адаптером.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать зарядное устройство к проводящим материалам и использовать его не по назначению.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания влаги , различных жидкостей внутрь зарядного устройства.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство только по назначению, указанному в настоящем руководстве.

- Извлекайте вилку зарядного устройство из розетки,   если оно не используется или его нужно очистить .

- Запрещается соединять два зарядных устройства вместе.

- Не используйте зарядное устройство, когда выходная полярность не соответствует полярности подключенной нагрузки.

- Устройство можно использовать только внутри помещений.

- Категорически запрещается демонтировать (вскрывать) корпус устройства. Запрещается использовать неисправное зарядное устройство , а так же устройство имеющее механические повреждения корпусных деталей.

- Запрещается использовать ЗУ для  зарядки нештатных аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ

Во избежание возникновения пожара, поражения электротоком:

- Запрещается проведение очистки АКБ или зарядного устройства влажной тканью либо с применением моющих средств.

- До выполнения очистки, осмотра или ТО устройства необходимо всегда удалять из него АКБ.

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ

НАКЛЕЙКИ( ЗНАЧКИ) НА

УСТРОЙСТВЕ

На корпусе устройства могут быть нанесены следующие информационные наклейки (значки). Необходимо

ознакомиться с содержанием информационных наклеек (значков) и запомнить их значение. Понимание значков повысит эффективность и безопасность использования прибора.

Значок	Объяснение

Класс II

Только для использования внутри помещений

Изучите инструкции до выполне-ния зарядки

Предохранитель

3	УТИЛИЗАЦИЯ

Раздельный сбор. Запрещается выбрасы-вать совместно с ТБО. При замене устрой-ства или , если оно больше не нужно не выбрасывайте его совместно с ТБО. Утилизацию данного устройство необхо-димо проводить отдельно.

Раздельная утилизация б/у устройства и упаковки позволяет проводить их повторное использование. Использование вторично переработанных материалов по-зволяет предотвратить загрязнение окружающей среды и снизить требования к сырью.

Отработанные аккумуляторы необходимо утилизировать с учетом требований защиты окружающей среды. В аккумуляторах содержатся материалы, представляющие опасность  для здоровья человека и сохранности окружающей среды. Для  проведения   утилизации  АКБ , необходимо использовать  контейнер ( или емкость) для переработки литий- онных аккумуляторов.

4	ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования емкости АКБ в полном объеме необходимо полностью зарядить аккумулятор перед  его первым использованием .  Литий-онный акку-мулятор не имеет эффекта памяти памяти.

1. Включите штепсель зарядного устройства (2) в розетку сети переменного ток

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

2.	Поместите АКБ (1) в зарядное устройство (2).

3

Это диагностическое зарядное устройство. О текущем состоянии АКБ информирует  светодиодный индикатор

(3) на зарядном устройстве,  подающий сигналы в определенном порядке. Значения световой сигнализации:

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ (СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКА-ТОР)

| АКБ ЗАРЯЖАЕТСЯ | МИГАЕТ |
| --- | --- |
|  | ЗЕЛЕНЫМ |
|  | СВЕТОМ |
| ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА | ЗЕЛЕНЫЙ |
| ПЕРЕГРЕВ АКБ (УДАЛИТЕ АКБ из ЗУ | ВЫКЛЮЧЕ- |
| НА 30 МИНУТ, |  |
|  | НО |
| ЧТОБЫ АКБ ОХЛАДИЛАСЬ) |  |
| АКБ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ ( | ВЫКЛЮЧЕ- |
| ЗАМЕНИТЕ АКБ НА НО- |  |
|  | НО |
| ВУЮ) |  |

Это диагностическое зарядное устройство. О текущем состоянии АКБ сигнализирует светодиодный индикатор

(3) на зарядном устройстве, мигающий в определенном порядке. Значения световой сигнализации:

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ (СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКА-ТОР)

МИГАЕТ

АКБ ЗАРЯЖАЕТСЯ

Зеленым светом

| ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА | ЗЕЛЕНЫЙ |
| --- | --- |

ПЕРЕГРЕВ АКБ (ИЗВЛЕКИТЕ НА

ПРИБЛ. 30 МИНУТ И чтобы ДАТЬ ОХЛА-	КРАСНЫЙ

ДИТЬСЯ АКБ )

| АКБ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ (ИЗВЛЕ- | КРАС- |
| --- | --- |
| КИТЕ И ЗАМЕНИТЕ АКБ НА НО- | НЫЙ МИГАЮ- |
| ВУЮ) | ЩИЙ |

Уведомление о неисправности АКБ:

1.	Поместите АКБ в зарядное устройство.

  - Если светодиодный индикатор мигает КРАСНЫМ светом, выньте АКБ из зарядного устройства на 1 минуту.

- Снова поместите АКБ в зарядное устройство.

  - Если светодиодный индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ светом, АКБ работает нормально.

  - Если светодиодный индикатор состояния мигает КРАСНЫМ, выньте АКБ и отключите зарядное устройство.

3.       Подождите около 1 минуты, затем поместите АКБ снова на зарядку.

  - Если светодиодный индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ светом, АКБ работает нормально.

  - Если мигает КРАСНЫЙ индикатор состояния, АКБ неисправна и ее необходимо заменить.

- ОСМОТРИТЕ ЗАРЯДНОЕ

УСТРОЙСТВО

Если АКБ заряжается неправильно:

1. Проверьте значение тока в сетевой розетке с помощью другого прибора. Убедитесь, что розетка работает.

- Убедитесь, что контактные клеммы  зарядного устройства не закорочены посторонними металлическими предметами .

3. Если зарядное устройство находится в среде, не ответствующей обычной комнатной температуре, перейдите в место, где температура составляет от 6 °C

до 40 °C.

ВНИМАНИЕ

При установке АКБ в зарядное устройство в условиях повышенной температурной среды , светодиодный индикатор зарядного устройства будет гореть красным светом. Извлеките АКБ и дайте батарее охладиться в течение примерно 30 минут.

- УСТАНОВКА ЗАРЯДНОГО

УСТРОЙСТВА

1. Выберите подходящее место на стене для установки зарядного устройства.

- Для крепления зарядного устройства необходимо использовать 2 шурупа по дереву, ввинчиваемые в

деревянные шканты.

3

| RU |  | Русский |
| --- | --- | --- |

- По центру просверлите два параллельных отверстия

5” (127 мм).

- Для крепления зарядного устройства к гипсокартонной стене воспользуйтесь анкерами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если АКБ и зарядное устройство не используются длительное время, выньте батарею из зарядного устройства и выньте вилку ЗУ  из сетевой розетки.

5	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте попадания на вентиляционные отверстия устройства посторонних предметов , пыли и древесной стружки. Не используйте  воду , синтетические очистители для  очистки корпуса и вентиляционных отверстий ЗУ .

- Очистите вентиляционные отверстия от мусора с помощью пылесоса.

- Очистите корпус и пластмассовые компоненты машины сухой и мягкой тканью.

ВАЖНО

Запрещается использовать сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса и компонентов устройства.

- ПОМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА НА

ХРАНЕНИЕ

- Выньте АКБ из зарядного устройства, прежде поместить его на хранение или отключить его от сети.

- ВЫЯВЛЕНИЕ И

УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИЧИНА |  |
|  |  | Попробуйте вы- |
|  |  | нуть и снова |
|  |  | вставить АКБ в |
|  |  | зарядное устрой- |
| Зарядное ус- |  | ство. |
| тройство не ра- |  |  |
|  | АКБ или зарядное | Попробуйте заря- |
| ботает. Световой |  |  |
|  | устройство неис- | дить другой акку- |
| Индикатор Сиг- | правны или клеммы АКБ | мулятор. |
| нализирует о наличии не- |  |  |
|  | и зарядного ус- |  |
| испраности | тройства имеют | Отключите заряд- |
| . (Свето- диод- | повреждения ( слабый | ное устройство и |
| ный инди- катор | Контакт). | подождите, пока |
| мигает красным |  | не погаснет крас- |
| светом) |  | ный светодиод, |
|  |  | затем снова |
|  |  | включите штеп- |
|  |  | сельную вилку в |
|  |  | сетевую розетку. |
| Зарядное ус- |  |  |
| тройство не ра- |  | Дождитесь пока |
| ботает. Зарядное |  | корпус АКБ не |
| устройство сиг- |  | охладиться. За- |
| нализирует о ре- | АКБ перегрелась | рядка начнется, |
| жиме оценки со- | или слишком хо- | когда температу- |
| стояния АКБ | лодная. | ра АКБ устано- |
| (светодиод ГО- |  | вится в диапазоне |
| РИТ постоян- |  | с 3 °C до 47 °C |
| ным красным |  | (37 °F до 117 °F). |
| светом). |  |  |

|  |  | Русский |  | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель | 2904307 |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | 24 | В |
| Вход | 100-240В пер. т. 50/60Гц, 0.29A |  |
|  | Макс |  |
| Выход | 24В пост. т. 0.5A |  |
| Модель | 2932407 |  |
| Напряжение | 24 | В |
| Вход | 220 В пер. т. 50/60Гц, 1A Макс |  |
| Выход | 24 | В пост. т. 2A |

4

|  |  | Русский |  |  | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | 2904107 |  |  |  |  |
| Напряжение | 40 | В |  |  |  |
| Вход | 100-240 В пер. т. 50/60Гц, 0.29A |  |  |  |  |
|  | Макс |  |  |  |  |
| Выход | 40 | В пост. т. 0.5A |  |  |  |
| Модель | 2932507 |  |  |  |  |
| Напряжение | 40 | В |  |  |  |
| Вход | 220 В пер. т. 50/60Гц, 1A Макс |  |  |  |  |
| Выход | 40 | В пост. т. 2A |  |  |  |

5

8 Гарантийные Условия

На  всю  продукцию GREENWORKS  проданную  , начиная

с 1 января 2020   срок гарантийного  обслуживания составляет:

-3 года ( 36 месяцев) для изделий, используемых владельцами для

личных (некоммерческих) нужд;

-3 года   (36  месяцев )  для аккумуляторных батарей (АКБ) , исполь-

зуемых для личных  (некоммерческих) нужд

-2 года (24 месяца) для всей профессиональной техники серии 82В,

включая : изделия  , аккумуляторные батареи и  зарядные устройства .

Все продукция GREENWORKS  , проданная   до   1 января 2020

обслуживается в рамках ранее анонсированных условий  ,а

именно :

ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий,

используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год

(12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также

всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов,

дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункци-

ональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.),

используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для

всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными

инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в

специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем).

- 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для

личных (некоммерческих) нужд.

Гарантийный срок

исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть.

Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтвержда-

ющем факт приобретения инструмента или АКБ.

В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гаран-

тийный срок продлевается на период, в течение которого он не исполь-

зовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат пере-

даче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ.  Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, свя-

занные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM

GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется

на   инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года ,

имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произ-

вести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или

дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1.Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного

износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей,

таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, привод-

ные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и дер-

жатели;

- Механические повреждения, вызванные нарушением правил экс-

плуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

- Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего исполь-

зования инструмента (использование не по назначению);

- Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки,

механических воздействий, проникновения в корпус инструмента

атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не явля-

ющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению

(стружка, опилки);

- Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлек-

шей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор

и статор, электродвигатель и другие узлы или детали).

К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потем-

нения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под возде-

йствием высокой температуры;

- Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания,

указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS.

.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью  Продавца.  Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес:  Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Источники питания литий-ионные торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям:

- ГОСТ 12.2.007.12-88

- ГОСТ Р МЭК 62133-2004

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65.

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес:	119049,	Российская	Федерация,	город	Москва,	Якиманский	переулок,	д.6.

Телефон: +7-495- 221-8903

ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС

| Nп | Наименование | Организация | Город и Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП "Долганов М.В." | г. Анапа | 353440, г. Анапа, ул. Заводская, д. 28Б | 8(918) 261-54-10 |
| 2 | ООО "Мастер-Класс" | г. Астрахань | 414014, Астраханская обл, г. Астрахань, ул. Ярославская, д. 34 | 8(8512) 75-91-11 |
| 3 | ООО "Айсберг-Сервис" | г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54 | 8(385) 236-20-02 |
| 4 | ООО "Центр Инструмет Сервис" | г. Белгород | 308002, Белгородская обл, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, д. 133В | 8(4722) 31-82-48, 34-61-29 |
| 5 | ИП "Иванов Е.К." | г. Бийск | 659390, Алтайский кр., г.Бийск, ул. Мерлина, 57 (территория авторемзавода) | 8(963) 533-71-81 |
| 6 | ИП "Садовой Д.А." | г. Благовещенск | 675014, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 34 | 8(4162) 56-31-31 |
| 7 | ИП "Гринев А.А." | г. Брянск | 241019, Брянская обл, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 93А | 8(953) 281-58-29 |
| 8 | ООО "Интертулс -ДВ" (СЦ "Молоток") | г. Владивосток | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 34. | 8(423) 263-75-02 |
| 9 | ООО «ДИАМОНД» | г. Владикавказ | 362021, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Минина 28 | 8 (928) 859-09-92 |
| 10 | ИП "Верстин В.Ф." | г. Владимир | 600022, Владимирская обл, г. Владимир, пр-кт. Ленина, д. 44 | 8(4922) 38-67-55 |
| 11 | ООО "СК Славяне" | г. Волгоград | 400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А | 8(8442) 36-40-50 |
| 12 | ООО "СК Славяне" (Приемный пункт) | г. Волгоград | 400026, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул., Изобильная, д. 10А | 8(961) 087-04-22 |
| 13 | ООО "СК Славяне" | г. Волжский | 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1 | 8(909) 391-02-51 |
| 14 | ИП "Семенов А.Ю." | г. Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з" | 8(473) 261-96-35 |
| 15 | ИП "Русин А.А." | г. Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Беговая ул, дом № 205, оф.209 | 8(473) 333-03-31 |
| 16 | ИП "Салахов Д.Д." | г. Екатеринбург | 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, д. 67А | 8(343) 251-94-94 |
| 17 | ООО "Арсенал" | г. Железногорск | 307178, Курская область г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 26 | 8(960) 684-10-01 |
| 18 | ООО «Полимед-Плюс» | г. Иваново | 153015, г. Иваново, ул. Некрасова, д.124, литер «Е» | 8(493) 226-31-84, 8(920) 363-33-71 |
| 19 | ООО «РЭМО» | г. Ижевск | 426011, г. Ижевск, ул.Майская, 28 | 8(3412) 72-72-76, 73-95-85 |
| 20 | ИП "Васильев А.С." | г. Иркутск | 664003, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 34А | 8(908) 661-05-38 |
| 21 | ООО "Сервис Тех Центр" | г. Казань | 420136, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 25, пом.1002 | 8(843) 525-44-15, 525-44-39 |
| 23 | ИП "Смогилева А.Б." | г. Калуга | 248003, г. Калуга, ул.Карла Либкнехта, д. 31, "Сервисный центр" | 8(902) 617-81-91, 8(4842) 22-03-65 |
| 24 | ИП "Обухова М.С." | г. Краснодар | 353217, Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Северная, д. 8А | 8(861) 272-88-88, 8(961) 524-88-88 |
| 25 | ИП "Конарев В.А." | г. Краснодар | 350910, Краснодарский край, г. Краснодар, Новый пер, д. 23 | 8(918) 193-84-48 |
| 26 | ООО СЦ "База" | г. Красноярск | 660056, г.Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо | 8(391) 223-50-06 |
| 27 | ИП Шмидт Ю.А. | г. Тихорецк | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, л. Энгельса, 86 | (861) 239-31-79 |
| 28 | ИП Ржаницын И.А. | г. Кострома | 156008, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д.28А, корпус 3 | 8(494) 230-21-09 |
| 29 | ИП "Кухарчук Т.П." | г. Комсомольск-на-Амуре | 681005, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 3 | 8(4217) 31-80-00, 51-36-66 |
| 30 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Кемерово | 650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 20/1 | 8(3842) 35-04-80, 35-83-19 |
| 31 | ИП "Куракин М.Н." | г. Кемерово | 650040, г. Кемерово, ул.Двужильного, д. 7 к. 2 стр.1, рынок «Привоз» | 8(3842) 90-14-00 |
| 32 | ИП "Гродников А.В" | г. Киров | 610035, г. Киров, ул. Сурикова, д. 34 | 8(8332) 54-48-00 |
| 33 | ООО "Дядько" | г. Курск | 305003 г. Курск, ул. Александра Невского, д. 13 В-2 | 8(904) 520-87-27 |
| 34 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Ленинск-Кузнецкий | 652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д. 1 | 8(38456) 71-281 |
| 35 | ООО "Фирма Технопарк" | г. Москва | 121471, г. Москва, ул. Гвардейская, д. 3, к. 1 | 8-800-200-67-29, 8(800) 700-65-25 |
| 36 | ИП "Силин Ю.В." | г. Москва | 155516, г. Москва, ул. Севанская, д. 54 | 8(985) 256-65-20 |
| 37 | ИП "Шнайдер И. М." (СЦ Энтузиаст) | г. Москва | 111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 12 | 8(495) 673-06-57, 673-06-57 |
| 38 | ИП "Ковба И.Ю" | М.О., г. Долгопрудный | 141704, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.22, к.4 | 8(903) 231-54-78, 8(499) 394-24-66 |
| 39 | ИП "Туркина И. А." | М.О., г. Ногинск | 142400, Ногинск, Рабочая 42 | 8(915)181-56-37 |
| 40 | ИП "Захарова Ю.А." | М.О., г Пушкино | 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Советская, стр. 17 | 8(495) 798-91-40 |
| 41 | ИП "Горелик К.В." | г. Москва | 125310, г.Москва, Пятницкое шоссе, вл. 53 | 8(963) 715-75-95 |
| 42 | ООО «СПЕЦАГРО Сервис» | г. Москва | 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 1с67 | 8(495) 766-61-50, 760-41-80 |
| 43 | ИП "Овод С.П." | г. Магнитогорск | 455034, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д. 56 | 8(351) 940-44-12 |
| 44 | ИП "Царева Н.П." | г. Мурманск | 183031, Мурманская обл, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 9Б | 8(953) 300-19-32 |
| 45 | ООО «ТехПромТорг» | г. Набережные Челны | 423800, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная 5/7, Корпус 3, офис 21 | 8(8552)78-07-40, 8-927-048-07-40 |
| 46 | ООО «СВ-АС» | г. Нижневартовск | 628600, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 39, стр. 8 | 8(3466) 56-57-56 |
| 47 | ИП "Кондратьев В. Л." | г. Нижний Новгород | 603074, г. Нижний Новгород, Сормовское ш, д. 1Б, оф.1 институт и метро Буревестник | 8(831) 257-79-54, 8(908) 167-02-49 |
| 48 | ООО «А-РЕНТ» | г. Нижний Новгород | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая д.7 корп. И-И4 пом.7 | 8(831) 435-15-15 |
| 49 | ООО «ЛИСКО центр» | г. Новосибирск | 630032, Новосибирская обл, г. Новосибирск, Станционная ул, д. 28, корп. 3 | 8(913) 916-84-95 |
| 50 | ИП "Куракин М.Н." | г. Новосибирск | 630024, Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19 | 8(383) 399-01-09 |
| 51 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Новокузнецк | 654005, г. Новокузнецк, просп. Строителей, 54 | 8(3843) 20-03-47 |
| 52 | ИП "Задорожная К.В." | г. Омск | 644022, г. Омск, ул. Сакена Сейфуллина, д. 40 | 8(3812) 50-20-60, 8(908) 105-08-08 |
| 53 | ИП "Задорожная К.В." (Приемный пункт) | г. Омск | 644074, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 35 в здании магазина ЛМ | 8(3812) 50-20-60, 8(908) 105-08-08 |
| 54 | ИП "Задорожная К.В." (Приемный пункт) | г. Омск | 644086, г. Омск, ул. 21-ая Амурская, д. 21/2 в здании магазина ЛМ | 8(3812) 50-20-60, 8(908) 105-08-08 |
| 55 | ООО "Арсенал" | г. Орел | 302004, г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 83 | 8(4862) 54-12-12 доб 132, 8(960) 650-30-00 |
| 56 | ООО "Арсенал" | г. Орел | 302029, г. Орел, Московское шоссе, д. 126Б | 8(4862) 20-07-58, 8(962) 482-96-66 |
| 57 | ИП Тюрина А.В. | г. Пенза | г. Пенза, трасса Москва-Челябинск, 324 км, ТЦ Мега-Пенза | 8(841) 220-24-57, 220-27-77 |
| 58 | ООО "Территория сервиса" | г. Пермь | 614064, г. Пермь, ул, Чкалова, д. 7Е, офис 102 | 8(342) 259-44-79 |
| 59 | ООО "Куб" | г. Пермь | 614064, г. Пермь г, ул. Героев Хасана, д. 55 | 8(342) 202-04-90 |
| 60 | ООО "Электра" | г. Пятигорск | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Суворовский, д. 1.А | 8(8793) 38-27-57 |
| 61 | ООО "С-ФК" | г. Рязань | 390000, г. Рязань, ул. Садовая, д. 33 | 8(4912) 28-20-16, 92-34-72 |
| 62 | ИП "Холод" | г. Ростов-на-Дону | 344010, г. Ростов-на-Дону , Нансена ул., д. 140 | 8(928) 279-03-05 |
| 63 | ООО "Электра" | г. Санкт-Петербург | 190013, г, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 30 | 8(812) 740-35-87 |
| 64 | ООО «Техмеханика» (Ремонт спецтехники) | г. Санкт-Петербург | 194021 г. Санкт-Петербург, Институтский переулок д 1 лит А пом 1 | 8(911) 224-65-01, 8(963) 312-71-91 |
| 65 | ООО "Интер Электро" | г. Самара | 443052, Самарская обл, г. Самара, ул. Земеца, д. 25 | 8(846) 955-24-14 |
| 66 | ИП "Колоколов Д. В." | г. Самара | 443058, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 17, 1 этаж | 8(846) 990-54-46 |
| 67 | ООО "Специалист" | г. Самара | 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 14, корп. 5 | 8 (846) 342-52-61 |
| 68 | ИП "Никитина Н.В." | г. Саратов | 410015, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Пензенская, д. 4 | 8(8452) 54-14-18, 94-74-30 |
| 69 | ООО "ТЕСТ-СЕРВИС" | г. Саранск | 430004, г. Саранск, Пролетарская, д.38 | 8(8342) 30-77-55 |
| 70 | ИП Прибылев С.Б. (СЦ "ФАРВАТЕР" ) | г. Севастополь | 299007, г. Севастополь, ул. Н. Музыки 29-Б | 8(8692) 44-20-32, 8(978) 753-83-08 |
| 71 | ООО «ПП «ГЛАЙС» | г. Смоленск | 214031, г.Смоленск, ул.25 Сентября, д.50 | 8(4812) 45-05-13 |
| 72 | ООО «ПП «ГЛАЙС» (приемный пункт) | г. Смоленск | 214019, г. Смоленск, ул.Крупской, д.44 | 8(4812) 62-29-79; 33-09-44 |
| 73 | ИП "Новикова А.А." | г. Сочи | 354000, Краснодарский край, г. Сочи , ул. Дагомысская, д. 43 | 8(918) 080-00-15 |
| 74 | ИП "Романов Р.А." | г. Тула | 300005, г. Тула , ул. Павшинский мост , д 2, | 8(4872) 79-01-90, 8(980) 722-92-53 |
| 75 | ООО "СПЕЦТЕХНИКА" | г. Тюмень | 625026, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143 | 8(345) 236-59-11 |
| 76 | ИП "Вологжин Г. С." | г. Уфа | 450022, г. Уфа, Менделеева ул, дом № 153 | 8(347) 279-90-70 |
| 77 | ИП "Захаров И. А." | г. Чебоксары | 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 5, корп. 1 | 8(8352) 63-97-50 |
| 78 | ИП Апалькова Д.П. | г. Челябинск | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7 | 8(351) 220-74-05 |
| 79 | ООО "Тулсервис" | г. Ярославль | 150054, город Ярославль, улица Тургенева, дом 17, офис 16 | 8(4852) 715-112 |
| 80 | ООО "Ламед" | г. Алмааты Казахстан | 050060, Республиа Казахстан, г. Алматы, Березовский көш., д. 3А, | 8(727) 244-64-46, 8(727) 293-34-53 |
| 81 | СП "Сканлинк"-ООО | г. Минск Беларусь | 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, д. 5-16 | 8(017) 234-99-99 |

Импортер в РБ: Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д. 5-16

т. 234-99-99 факс 238-04-04 opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

  - других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.